- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：    年产12万吨生物饲料项目

建设单位（盖章）： 岳阳嘉鑫生物科技有限公司

编制日期：        2022年3月

中华人民共和国生态环境部制

- 编制单位和编制人员情况表

| 项目编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 |  | 年产12万吨生物饲料项目 |  |  |
| 建设项目类别 |  | 农副食品加工业12 饲料加工132 |  |  |
| 环境影响评价文件类型 |  | 环评报告表 |  |  |
| 一、建设单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  | 岳阳嘉鑫生物科技有限公司 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  | 91430611MA7AHBR46P |  |  |
| 法定代表人（签章） |  | 彭玲 |  |  |
| 主要负责人（签字） |  | 方志刚 |  |  |
| 直接负责的主管人员（签字） |  | 方志刚 |  |  |
| 二、编制单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  | 湖南创佳环保有限公司 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  | 91430600MA4P7UBD3F |  |  |
| 三、编制人员情况 |  |  |  |  |
| 1.编制主持人 |  |  |  |  |
| 姓名 | 职业资格证书管理号 |  | 信用编号 | 签字 |
| 曾旺兴 | 2014035430352013439901000631 |  | BH022172 |  |
| 2.主要编制人员 |  |  |  |  |
| 姓名 | 主要编写内容 |  | 信用编号 | 签字 |
| 曾旺兴 | 建设项目基本情况、建设项目工程分析、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准、主要环境影响和保护措施、环境保护措施监督检查清单、结论 |  | BH022172 |  |

注：该表由环境影响评价信用平台自动生成

修 改 说 明

- 完善项目由来及建设的必要性，强化项目与园区规划及规划环评的符合性分析。

- 修改说明：已完善项目由来及建设的必要性，见P8，已强化项目与园区规划及规划环评的符合性分析。见P2。

- 完善建设内容中的储运工程；说明干燥的热源，补充项目燃料、蒸汽、电等资源能源消耗情况；强化项目依托的园区污水处理设施和集中供热等相关设施的可行性分析。

- 修改说明：已完善建设内容中的储运工程；见P9，已说明干燥的热源，见P10，已补充项目燃料、蒸汽、电等资源能源消耗情况；见P11，已强化项目依托的园区污水处理设施和集中供热等相关设施的可行性分析。见P45、P12。

- 3、补充主要生产设备与产能的匹配性分析；补充原料的状态和运输及入场要求、主要原辅材料和产品的储存方式及最大储存量；完善产品用途；完善啤酒糟、虾油、鱼油等产品的含水率；核实蛋白水的去向，完善膨化饲料生产中调质过程说明及蒸汽使用情况，以此核实主要原料的用量。

- 修改说明：已补充主要生产设备与产能的匹配性分析；见P10，已补充原料的状态和运输及入场要求、主要原辅材料和产品的储存方式及最大储存量；见P11，已完善产品用途；已完善啤酒糟、虾油、鱼油等产品的含水率；见P11，已核实蛋白水的去向，见P15，已完善膨化饲料生产中调质过程说明及蒸汽使用情况，以此核实主要原料的用量。见P17。

- 4、补充收集TSP等环境质量现状数据；明确本项目废水排放标准，完善废气排放标准。

修改说明：已补充收集TSP等环境质量现状数据；已明确本项目废水排放标准，已完善废气排放标准。见P19、P23。

5、按产品细化项目水平衡，并结合蒸汽用量情况及原料和产品的含水和损耗情况，校核项目水平衡和废水量；补充废水源强依据；强化本项目依托君山第二污水处理厂处理的可行性分析。

修改说明：已按产品细化项目水平衡，并结合蒸汽用量情况及原料和产品的含水和损耗情况，已校核项目水平衡和废水量；见P18，已补充废水源强依据；强化本项目依托君山第二污水处理厂处理的可行性分析。见P43。

6、校核项目恶臭源强，细化原料堆场、破碎、压榨、干燥等各部分废气的收集方式及废气量，补充包装过程的废气，强化废气处理措施的可靠性分析；补充项目废气非正常排放情况。

修改说明：已校核项目恶臭源强，细化原料堆场、破碎、压榨、干燥等各部分废气的收集方式及废气量，见P33-34，已补充包装过程的废气，见P35，已强化废气处理措施的可靠性分析；见P40，已补充项目废气非正常排放情况。见P42。

7、校核本项目总量及其来源；细化完善本项目总平面布置图，标示筒仓、主要环保设施和排气筒等位置，补充项目在工业园中的位置图，补充监测点位图。

修改说明：已校核本项目总量及其来源；见P25，细化完善本项目总平面布置图，标示筒仓、主要环保设施和排气筒等位置，补充项目在工业园中的位置图，补充监测点位图。见附图。

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产12万吨生物饲料项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2019-430611-04-01-969832 |  |  |
| 建设单位联系人 | 方锋 | 联系方式 | 13317495888 |
| 建设地点 | 湖南省岳阳市君山区君山工业园金园路7号 |  |  |
| 地理坐标 | （东经：112.954204692，纬度：29.448121288） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1329其他饲料加工 | 建设项目 行业类别 | 农副食品加工业13 饲料加工132 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 岳阳市君山区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 岳君发改备（2021）42号 |
| 总投资（万元） | 4000 | 环保投资（万元） | 65 |
| 环保投资占比（%） | 1.63 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 14200 |
| 专项评价设置情况 | / |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《君山工业集中区发展规划（2011-2020）》 审批机关：湖南省发展和改革委员会 审批文件名称及文号：关于《君山工业集中区发展规划（2011-2020）》（湘发改地区【2012】2061号） 规划名称：《君山工业“十四五”规划》2021年11月 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 文件名称：《君山工业集中区荆江门片区环境影响报告书》 召集审查机关：湖南省环境保护厅 审查文件名称及文号：《关于君山工业集中区荆江门片区环境影响报告书的批复》（湘环评函[2014]54号） 《岳阳市君山工业集中区规划环境影响跟踪评价报告书》目前正在报批中 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与君山工业集中区规划及产业定位符合性分析 本项目位于君山工业集中区荆江门片区内，根据《湖南省产业园区主导产业指导目录》及《君山工业集中区荆江门片区环境影响报告书》可知，君山工业集中区产业定位为以绿色食品为主导产业，具体见下表： 表1-1 君山工业园区荆江门片区引入项目要求 产业定位的行业类别; 入区项目相关要求; 本项目. 食品制造加工、农副食品加工、茶叶加工; 鼓励类：①谷物磨制、农副产品饮料等高附加价值植物饮料的开发生产；②以农副产品为原料的绿色无公害及添加剂开发；③营养健康型大米、小麦粉及制品的开发生产、传统主食工业化生产，薯类变性淀粉生产等; 属于. 限制类：（1）珍稀植物的根雕制造业；（2）以野外资源为原料的珍贵濒危野生动植物加工；（3）粮食转化乙醇、食用植物油料转化生物燃料项目；（4）达不到一定规模的菜籽油、棉籽油、花生油生产项目、玉米淀粉湿法生产项目、西式肉制品加工项目；（5）浓缩苹果汁生产项目、大豆压榨及浸出项目、冷冻海水鱼糜生产项目等；（6）菜籽油、花生油、棉籽油、米糠油、玉米胚芽油、油菜籽、核桃等木本油料和胡麻、芝麻、葵花籽等小品种油料加工等；（7）粉尘排放量大的项目。; 不属于. 禁止类：一定规模以下的玉米淀粉湿法生产项目、以茶叶为原料生产茶叶提取物项目及其他不符合产业政策或污染严重的食品、茶叶精深加工项目; 不属于. 食品制造加工等相关产业; 鼓励类：（1）先进的食品生产设备研发与制造；食品质量与安全监测仪器、设备的研发与生产；（2）食品、茶叶精深加工废渣等综合开发与利用；（3）食品包装材料的生产. 禁止类：三类项目；含电镀、表面处理及喷漆工序食品机械加工项目; 不属于. 本项目为饲料加工项目，属于农副食品加工业，属于鼓励类项目，项目原料为鱼、龙虾等下脚料，所在园区产业定位主要为农副食品加工业，其他厂区食品加工过程中产生的下脚料可用于本项目饲料生产，能够形成产业链。则项目符合君山工业集中区荆江门片区的产业定位。 |
| 其他符合性分析 | - 项目建设与“三线一单”符合性分析 生态保护红线：对照《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》和君山区生态红线范围，本项目选址位于君山工业园金园路7号（荆江门片区内），符合生态保护红线空间管控要求。根据君山区生态保护红线区划范围图以及东洞庭湖国家级自然保护区区划图（详见附图5、附图6），本项目所属区域不涉及生态保护红线，因此项目建设符合生态红线要求。 环境质量底线：本项目所在地为环境空气功能区二类区，执行二级标准。本项目环境空气污染物基本项目年均值均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目所在区域为达标区；项目废水排入君山区第二污水处理厂，最终排入长江，项目长江监测结果均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准；项目所在地为声环境3类功能区，噪声能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，区域声环境质量符合功能区划定。本项目营运期采取的环保治理措施技术可行，污染物能够达标排放，项目运行后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平，因此符合环境质量底线要求。 资源利用上线：资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本项目不属于高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，项目使用的资源主要为电和水，建设项目供电由君山工业园区电网统一供给，生产、生活用水来自于君山工业集中区。项目占地面积为13926.54m2，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 生态环境准入清单：根据《湖南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》(湘政发〔2020〕12号)，本项目位于岳阳高新技术产业园，属于重点管控单元，环境管控单元编码为ZH43062120002，本项目与《湖南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》(湘政发〔2020〕12号)符合性分析详见下表1-1。 表1-1 《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》符合性分析 管控要求; 符合性分析. 空间布局约束; 严格按产业定位引进企业，以一类工业为主，严格限制二类工业，禁止引进三类工业，禁止引进气型污染企业，禁止引进涉重金属、持久性有机物及高噪声设备的企业，严格限制油脂加工类企业进入。; - 本项目位于君山工业集中区。为新建项目，在《产业结构调整指导目录（2019年本）》中不属于限制类和淘汰类项目。不涉及重金属、持久性有机物及高噪声设备。. 污染物排放管控; （2.1）废水：排水实施“雨污分流”排水体制，片区废水经收集后，排入君山区第二污水处理厂处理，达标后通过专管排入长江；片区雨水往南经雨水管网排至周边沟渠，往北经雨水管网排入明渠流入西干渠。 （2.2）废气：做好大气污染控制措施。对各企业有工艺废气产出的生产节点，应配置废气收集与处理净化装置，做到达标排放；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少片区内工艺废气的无组织排放。 （2.3）工业集中区内相关行业及锅炉废气污染物排放满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。 （2.4）固体废弃物： （2.4.1）做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，严防二次污染。 （2.4.2）进一步健全危险废物源头管控、规范化管理和处置等工作机制，推进现有危险废物经营企业进入工业园区、危险废物超期贮存整改等工作。; （2.1）本项目生活污水、生产废水经园区污水管网进入君山区第二污水处理厂预处理中心，处理后排入君山第二污水处理厂，达标后排入长江； （2.2）本项目产生的废气配置了废气处理措施，处理达标后排放。 （2.3）本项目废气污染物为颗粒物、臭气浓度等。 （2.4）本项目已建立完善的固废管理体系，固体废物资源化利用，加强危废监管。. 环境风险防控; （3.1）集中区应建立健全环境风险防控体系，严格落实《岳阳市君山工业园突发环境事件应急预案》中相关要求，严防突发环境事件发生，提高应急处置能力。 （3.2）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 （3.3）建设用地土壤风险防控：对拟收回土地使用权的相关行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的企业用地开展土壤环境状况调查评估。 （3.4）农用地风险防控：拟开发为农用地的，地方人民政府组织开展土壤环境质量状况评估；不符合相应标准的，不得种植食用农产品。; 评价要求建设单位根据项目建设情况对项目环境风险应急预案进行编制、备案，并与园区应急预案衔接。. 2、产业政策符合性分析 本项目为年生产12万吨生物饲料项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于农副产品加工业，本项目不属于第一类鼓励类、第二类限制类及第三类淘汰类，符合法律法规的有关规定，为允许类项目。同时，据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类。 因此，本项目符合国家产业政策。 3、项目选址合理性分析 本项目位于君山工业园内，北侧为荣兴路，西侧为金园路。项目用地已与君山工业集中区签订的用地合同（见附件3）。君山区工业园以绿色食品工业及高新技术工业为园区主导工业，优先发展农副产品加工工业，适当发展绿色物流业、包装工业，形成园区“一主二次”的工业板块。 本项目为饲料加工项目，属于农副食品加工业，项目用地性质为二类工业用地。项目原料为鱼、龙虾等下脚料，所在园区产业定位主要为农副食品加工业，以鱼、虾为重点，则其他厂区食品加工过程中产生的下脚料可用于本项目饲料生产，能够形成产业链。则项目符合君山工业集中区荆江门片区的产业定位。故项目建设符合园区发展食品加工业工业规划。项目周边无自然保护区、风景名胜区和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象，项目生产过程产生的废气、废水、噪声和固废经过保护措施后对周边环境造成影响较小。从环保角度，项目选址合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 饲料产业是现代畜牧业发展的物质基础，直接关系着农业、农村经济发展和人民生活水平的提高，是一个关系国计民生、联系种植业、养殖业和农副产品加工业的综合性工业。为了适应市场发展的需要，岳阳嘉鑫生物科技有限公司拟投资4000万元在君山工业集中区荆江门片区建设生物饲料项目，项目占地面积为13926.54平方米，项目共设计两条饲料生产线（一条饲料加工生产线，一条饲料膨化生产线），项目年生产生物饲料12万吨。同时安装干燥机、粉碎机、膨化机等相关设备。 根据中华人民共和国环境影响保护法和国务院令第682号文《建设项目环境保护管理条例》的要求，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）的规定，属于十农副食品加工业13中饲料加工132，该项目应编制环境影响报告表。岳阳嘉鑫生物科技有限公司委托湖南创佳环保有限公司承担年产12万吨生物饲料项目的环境影响评价工作。本公司接受委托后，立即成立了环评项目组，通过现场踏勘、调研和收集资料，根据相关技术导则和规范编制完成了本报告表。 - 项目概况 ⑴项目名称：年产12万吨生物饲料项目 ⑵建设单位：岳阳嘉鑫生物科技有限公司 ⑶建设地点：君山工业园金源路7号 ⑷建设性质：新建 ⑸项目投资：本项目总投资4000万元。 ⑹生产规模：年产12万吨生物饲料。 3、项目基本情况 （1）新建项目内容 项目组成详见表2-1。 表2-1项目构成及主要建设内容 工程类别; 工程名称; 建筑面积(m2); 工程内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 10800; 1F，包括两条生产线，一条干燥加工生产线，一条膨化加工生产线; 新建. 辅助工程; 办公楼; 1162.5; 3F，用于员工办公; 新建. 地磅房; 9; 1F，用于企业大型物品计重; 新建. 门卫房; 9; 1F，用于企业日常办公及业务接待; 新建. 消防应急池; 124; 位于门卫地下，用于项目事故时事故废水及消防废水暂存; 新建. 储运工程; 原料仓库; 2000; 龙虾下脚料、鱼杂等仓库; 新建. 原料筒仓; 2个; 1500t，一个大豆筒仓、一个小麦筒仓; 新建. 公用工程; 供电; 君山工业园区域供电系统供应; /. 给水; 君山工业园区域自来水管网供给. 供热; 干燥、调质工序采取君山工业园区集中供热提供蒸汽. 环保工程; 废气治理设施; 项目粉碎粉尘、筛粉粉尘、破碎粉尘采取布袋除尘器处理后15m排气筒排放 项目产生的车间异味经双效废气降膜式浓缩机+除臭喷淋塔处理后15m排气筒排放; /. 噪声治理设施; 选用低噪设备、减振隔声、距离衰减; /. 废水治理设施; 通过区域污水管网送至君山区第二污水处理厂预处理中心预处理后，再送至君山区第二污水处理厂处理后外排至长江; /. 固废治理设施; 生活垃圾交由环卫部门定期清运; /. - 项目设备情况 表2-2 项目设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 备注. 干燥加工生产线. 1; 永磁铁除铁装置; /; 1台; /. 2; 螺旋输送机; 300×2m; 3台; /. 3; 螺旋输送机; 300×4m; 1台; /. 4; 螺旋输送机; 300×4.5m; 2台; /. 5; 螺旋输送机; 300×5m; 4台; /. 6; 螺旋输送机; 300×5.5m; 4台; /. 7; 螺旋输送机; 300×6m; 2台; /. 8; 螺旋输送机; 300×6.5m; 2台; /. 9; 蒸煮机; SZ-300T; 1台; /. 10; 压榨机; SY300T; 1台; /. 11; 干燥机; SG-1600×8700; 3台; /. 12; 筛粉机; SJ1000×16; 1台; /. 13; 粉碎机; FSWP65-45C; 1台; /. 14; 冷却机（风冷）; FLJ1500×8700; 1台; /. 15; 自动包装机; /; 1台; /. 16; 码垛机; /; 1台; /. 17; 冷却塔; GBL-400T、GBL-300T; 2台; /. 18; 风冷机组; /; 1台; /. 19; 列管式冷凝器; /; 1台; /. 21; 蛋白水箱; DBX500L; 1台; /. 22; 三相卧式离心机; LWS500*2120; 1台; /. 23; 蝶式离心机; /; 1台; /. 24; 浓缩液液罐; NRG1400; 1台. 25; 蛋白水加热液罐; DRG1400; 1台. 26; 滤筒滤渣机; /; 1台. 27; 冷凝水回收装置; ZHS-800; 1台. 28; 鱼油沉淀罐; /; 2个. 29; 双效强制循环升膜式浓缩装置; SNSJ-5000; 1台. 30; 浓缩冷凝器; /; 1台. 31; 自动定量包装秤; BZC-160*1400; 1台. 膨化加工生产线. 32; 筒仓; 1500t; 2个; /. 33; 磁选器; /; 1台; /. 34; 回转筛; /; 1台; /. 35; 粉碎机; FSWP65-45C; 1台; /. 36; 膨化机; /; 1台; /. 37; 冷却机; FLJ1500×8700; 1台; /. 38; 电子秤; /; 1台; /. 39; 存料箱; /; 1个; /. 40; 调质器; /; 1台; /. 41; 破碎机; /; 1台; /. 注：本项目供热采取工业园集中供热，不采取锅炉 产能分析： 本项目饲料加工中粉碎机理论生产率为17t/h，理论上年工作时间为2400h，故粉碎机理论上年生产能力为40800t/a，膨化生产线所用膨化机理论生产率为34t/h，理论上年工作时间为2400h，故膨化机理论上年生产能力为81600t/a，两条生产线年生产能力为122400t/a，与设计生产规模年生产12万吨生物饲料比较接近，故产能合理。 （3）产品方案 本项目建成运营后，可年产12万吨生物饲料项目。详细规模如下表所示。 表2-3 项目产品规模一览 序号; 产品名称; 设计产能; 含水率; 产品用途. 1; 虾粉; 17000t/a; 含水量10%; 作为猪、鸡鸭、鱼等饲料的原料. 2; 鱼排粉; 16000t/a; 含水量10%. 3; 虾油、鱼油; 2000t/a; 含水量10%. 4; 啤酒糟; 5000t/a; 含水量10%. 5; 膨化大豆; 30000t/a; 含水量15%. 6; 膨化小麦; 50000t/a; 含水量15%. （4）原辅材料情况 本项目主要原辅材料及能源消耗见表2-4。 表2-4 项目主要原辅材料一览表 序号; 原料名称; 用量; 形态; 最大储存量; 来源; 备注. 1; 龙虾下脚料及其他下脚料; 48572.52t/a; 固态; 2000t; 外购; 含水量75%. 2; 鱼排鱼杂; 45715.49t/a; 固态; 2000t; 外购; 含水量75%. 3; 啤酒糟; 14291.78t/a; 液态; 2000t; 外购; 含水量75%. 4; 大豆; 29400t/a; 固态; 1000t; 外购; 含水量13%. 5; 小麦; 49000t/a; 固体; 2000t; 外购; 含水量13%. 6; 蒸汽; 4600t/a; /; /; 园区供热; /. 7; 水; 59; /; /; 园区供水; /. 8; 电; 253万度; /; /; 园区供电; /. 原料运输及储存：本项目原料运输过程中需要采取冷藏车运输，采取桶装形式密封包装，进行运输，减少异味的产生。 （5）员工：项目员工38人，每天工作8小时，年工作300天。在产区 （6）供电：由当地供电电网供电，能满足项目所需。 （7）供水：本项目用水由所在工业园区区域自来水管网提供。 （8）排水：采用雨污分流制度。项目清洁雨水通过雨水管网排放；员工生活污水经化粪池处理后进自建废水处理系统处理；产品生产废水经自建污水处理系统处理后，通过区域污水管网送至君山区第二污水处理厂预处理中心预处理后，再送至君山区第二污水处理厂处理后外排至长江。 （9）供热 项目所需的热量由君山区绿色食品工业园集中供热提供的集中供热。园区蒸汽压力为1.25Mpa（12.5kg），蒸汽温度为195℃，本项目所需蒸汽压力为0.6Mpa（6kg/cm2），项目所需蒸汽量为4600t/a，园区集中供热日供热为240t/d，能够满足本项目供热需求。 （10）消防 本项目采取的消防措施主要有：(a)建筑物耐火等级为二级，火灾危险类别为戊类，其采用防火结构的范围，安全出口等设置需符合建筑规范。根据《建筑灭火器配置设计规范》在必要的部位设置气体灭火装置。(b) 室外园区设置有消火栓给水加压泵等消费设施；室内设消火栓灭火系统及配置灭火器。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 项目工艺流程及排污节点阐述： 1、施工期 本项目施工期主要为土地平整、项目设备的安装与调试，施工期工艺流程图见图1-1。 图2-1 施工期工艺流程及产污节点图 施工期主要污染工序： 项目施工期间的环境影响问题主要有施工废水、废气、扬尘、施工噪声以及施工固体废弃物等。 （1）废气：运输车辆及施工机械排放的尾气，主要污染物是氮氧化物、一氧化碳、THC等以及装修阶段油漆、稀释剂的挥发性有机物（VOCs）； （2）施工废（污）水：施工场地内施工人员的生活污水及场地内少量施工废水； （3）噪声：施工建筑机械、运输车辆及施工过程产生的噪声； （4）固体废弃物：施工期产生的余泥、渣土等建筑垃圾及施工人员排放的生活垃圾； （5）扬尘：施工工地内及施工场地的进出口路段，在风力作用下产生的扬尘；由于车辆的行驶，建筑材料如水泥、河砂等在运输和使用过程中产生的扬尘；施工土方装车过程所产生的扬尘。 2、营运期 图2-2 项目饲料加工工艺流程及产污节点图 流程阐述： 项目虾粉生产和鱼粉、啤酒糟不同时进行生产。 （1）金属检测 将外购的原料进行金属检测，除去原料中的金属。该部分会产生固废。 （2）破碎 将已除去金属的原料通过螺旋输送机输送至破碎机，将原料进行破碎，原料含水率为75%，该部分不会产生破碎粉尘。 - （3）蒸煮 - 将破碎好的原料通过输送机送入蒸煮机中，进行蒸煮，释放出原料的水分和油脂，项目蒸煮机的供热来源于君山工业集中区的集中供热，该部分会产生蒸煮异味。 - （4）压榨 - 将蒸煮好的原料送入滚筒式滤渣机，进行渣水分离，分离得到含水率为40%的榨饼以及60%的榨汁，分离的废水进入进入榨汁箱。 - 过滤好的原料进入压榨机，压榨出原料中残留的水分，压榨出来的水进入榨汁箱，原料进入干燥机。该部分会产生废气。 （6）干燥 - 将经过压榨后的原料通过输送机输送进干燥机进行干燥，该部分需要进行二次，通过第一台干燥机一次干燥后再进入第二台干燥机二次干燥。该部分会产生废气。 - （7）除铁 - 将干燥好的原料通过输送机输送至除铁桶，除去未检测到的金属。该部分会产生固废。 - （8）筛粉 - 将除好铁的原料通过输送机输送至筛粉机，进行筛粉，该部分会产生粉尘，采取布袋除尘器处理。 - 粉碎 - 通过筛粉好的原料通过输送机输送至粉碎机，将原料进行粉碎，该部分会产生粉尘，采取布袋除尘器处理。 - 冷却、包装 - 将粉碎好的产品通过冷却机进行冷却，冷却好的产品经输送机输送至自动包装机中，进行包装。 （11）入库 将包装好的产品通过码垛机运输入成品区。 - （12）鱼油、蛋白水部分 - 饲料加工过程中产生的油水采取三相卧式离心机将榨汁的蛋白水和鱼油进行分离，分离好的蛋白水进入蛋白水箱，油渣进入干燥机进行干噪。鱼油通过采取刮板式汁液加热罐进行加热，加热后进入蝶式离心机进行二次分离，分离后的鱼油毛油进入小油箱。小油箱沉淀后的毛油进行包装作为产品外售，产生的沉淀物送入干燥机。 - 分离后的蛋白水进入蛋白水箱，蛋白水箱的蛋白水进入蛋白水加热器进行加热。加热后的蛋白水通过采取干燥废气作为热源的双效废气降膜式浓缩机进行浓缩，浓缩后的蛋白水浓缩液进入浓缩液罐在与原料一同进入干燥机中，融入至产品中。蛋白水中含有丰富的可溶性蛋白，维生素、无机盐及脂肪等各种营养成分，是促进动物生长的元素，且易于消化吸收。如果将此蛋白水直接排放，不仅对周边环境造成污染，也是对有限资源的极大浪费。采用将蛋白水回收至干燥机的加工工艺，不仅从根本上解决了鱼粉生产企业的污水排放问题，对改善周边环境也起到了积极的作用，对生产企业来说，不仅降低了生产成本，同时带来了可观的经济效益。 图2-3 膨化工艺流程及产污节点 流程阐述： - （1）除铁 - 外购进来的原料放入筒仓进行暂存，项目原料通过输送机送至除铁桶进行金属筛选。该部分产生固废。 - （2）筛选 - 金属筛选好的通过电子秤称量进入回转筛，筛好过后进入风选器，挑选出不合格原料。该部分产生固废。 （3）粉碎 - 经过挑选的原料进入粉碎机进行粉碎，该部分会产生废气，经布袋除尘器处理。 - （4）暂存、调质 - 粉碎好的原料通过输送机送至暂存箱，暂存箱的原料通过调质器进行蒸汽调质，蒸汽为园区集中供热提供，蒸汽温度为100℃，调质后的产品含水率达到15%，调质室停留时间45s。 - （5）膨化 - 调质好的原料通过输送机输送至膨化机进行膨化，采用机器转动的时候产生的热量将食品挤压熟，经过膨化的食品明显的特点就是体积变大。该部分会产生废气。 - 冷却、破碎 - 膨化好的产品通过冷却塔进行冷却，冷却好的产品通过输送机送至破碎机中进行破碎，该部分会产生破碎粉尘。 - 计量、包装 - 将破碎好的产品通过计量后进行装袋，装袋后存放入成品区。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，项目位于君山区君山工业园荆江门片区金园路7号，经现场勘测调查可知，项目所在地位荒地，项目建设地地表附着物主要为杂草杂树，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |
| 物料平衡 | 物料平衡： 表4-4 物料平衡核算表 原料; 产品. 龙虾下脚料及其他下脚料; 48572.52t/a; 虾粉; 17000t/a. 鱼排鱼杂; 45715.49t/a; 鱼排粉; 16000t/a. 啤酒糟; 14291.78t/a; 虾油、鱼油; 2000t/a. 大豆; 29400t/a; 啤酒糟; 5000t/a. 小麦; 49000t/a; 膨化大豆; 30000t/a. 蒸汽量; 4600t/a; 膨化小麦; 50000t/a. 收集粉尘量; 5.283t/a. 排放粉尘量; 0.587t/a. 原料废水量; 71573.92t/a. 总计; 191579.79t/a; 191579.79t/a. |

图2-1  项目水平衡图       t/a

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 根据2020年度君山区常规监测点统计数据，区域环境空气质量达标情况见表3-1： 表3-1 2020年君山区环境空气质量状况（浓度:μg/m³） 污染物; 年评价指标; 现状浓度（ug/m³）; 标准值 （ug/m³）; 占标率 （%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 40; 35; 114.51; 不达标. PM10; 54; 70; 77.14; 达标. SO2; 9; 60; 15.0; 达标. NO2; 20; 40; 50.00; 达标. CO; 日平均（第95 百分位数）质量浓度; 1200; 4000; 30.00; 达标. O3; 8小时（第90 百分位数）质量浓度; 144; 160; 90.00; 达标. 根据表14可知，2020年度君山区环境空气质量除PM2.5不能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，其它各项因子均达标。综上，君山区属于不达标区，环境空气质量一般，但超标因子不为本项目营运期排放污染因子，本项目的运营不会进一步降低周边环境空气质量。 引用监测： 本项目引用湖南大农粮食米业有限公司委托湖南宏润检测有限公司于2020年4月23日-4月25日对厂界南侧的无组织排放颗粒物进行了检测，监测点位距离本项目256m，监测结果详见表9-2。 表9-2 厂界无组织废气检测结果 检测 项目; 单位; 采样点位; 采样 日期; 检测结果; 最大值; 标准 限值. 第1次; 第2次. 颗粒物; mg/m3; 厂界外南侧3.5m处○G2; 4.23; 0.253; 0.216; 0.253; 0.3. 4.24; 0.218; 0.199. 4.25; 0.203; 0.220. 由表9-2.可知，TSP能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）表2中浓度限值。 2、水环境质量现状 本项目废水经污水处理系统处理后排放君山区第二污水处理厂预处理中心处理，最终排入长江，本项目引用了《君山垸城乡供水一体化项目》中对长江监测的检测数据，监测结果见下表 监测结果和内容如下： （1）监测断面 W1取水口上游1000m；W2取水口上游500m；W3取水口下游100m （2）监测因子 pH、COD、BOD5、SS、石油类、总氮、氨氮、总磷、粪大肠菌群 （3）监测时间 2020年7月20日~2020年7月22日。 （4）监测结果 监测及评价结果见表3-2。 表3-2取水口断面监测数据 监测点位; 监测项目; 7.10; 7.11; 7.12; 标准限值 (Ⅱ类); 标准限值(III类); 超标（III）率%; 最大（III）超标倍数. 取水口上游约1000m; pH; 6.75; 6.72; 6.72; 6-9; 6-9; /; /. 悬浮物; 4; 5; 4; /; ——; 0; 0. CODcr; 10; 9; 8; 15; 20; 0; 0. BOD5; 2.2; 2.1; 2.0; 3; 4; 0; 0. 氨氮; 0.212; 0.229; 0.199; 0.5; 1.0; 0; 0. 粪大肠菌群; 1.4×103; 1.7×103; 1.5×103; 2000; 10000; 0; 0. 石油类; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.05; 0.05; 0; 0. 总氮; 0.74; 0.71; 0.76; 0.5; 1.0; 0; 0. 总磷; 0.08; 0.09; 0.08; 0.1; 0.2; 0; 0. 取水口上游约500m; pH; 7.05; 7.09; 7.07; 6-9; 6-9; /; /. 悬浮物; 6; 7; 7; /; ——; 0; 0. CODcr; 12; 11; 10; 15; 20; 0; 0. BOD5; 2.5; 2.3; 2.2; 3; 4; /; /. 氨氮; 0.296; 0.306; 0.282; 0.5; 1.0; 0; 0. 粪大肠菌群; 1.5×103; 1.8×103; 1.7×103; 2000; 10000; 0; 0. 石油类; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.05; 0.05; 0; 0. 总氮; 0.85; 0.79; 0.84; 0.5; 1.0; 0; 0. 总磷; 0.11; 0.10; 0.12; 0.1; 0.2; 0; 0. 取水口下游约100m; pH; 6.99; 6.94; 6.96; 6-9; 6-9; /; /. 悬浮物; 9; 8; 9; /; ——; 0; 0. CODcr; 14; 13; 12; 15; 20; 0; 0. BOD5; 2.7; 2.6; 2.4; 3; 4; /; /. 氨氮; 0.316; 0.336; 0.311; 0.5; 1.0; 0; 0. 粪大肠菌群; 2.2×103; 2.8×103; 2.4×103; 2000; 10000; 0; 0. 石油类; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.05; 0.05; 0; 0. 总氮; 0.92; 0.87; 0.96; 0.5; 1.0; 0; 0. 总磷; 0.13; 0.12; 0.14; 0.1; 0.2; 0; 0. 综上所述：2020年七月汛情期间，总磷总氮超过II类标准，但低于要求的III类标准，取水口当地长江地表水水质较好。 3、声环境质量现状 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“声环境、厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声。”结合现场调查，本项目厂界外周边50m范围内的无声环境保护目标，无需进行声环境质量监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目主要环境保护目标见下表，环境保护目标见附图。 表3-3 主要环境保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 规模; 功能区; 相对厂址方位; 相对厂址距离（m）; 标准. 经度; 纬度. 环境 空气; 岳华村知青组; 112.958454; 29.443965; 居民; 40户，约120人; 二类区; 东南; 276~500; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 岳华村丁字组; 112.947543; 29.445890; 居民; 7户，约21人; 二类区; 西南; 405-500. 沙河村居民点; 112.954199673; 29.452888576; 居民; 10户，约30人; 二类区; 北; 478~500. 谭子口散户; 112.95780452; 29.445713667; 居民; 1户，约3人; 二类区; 东南; 334~500. 声环境; 本项目50m范围内无居民点. 水环境; 长江; 河流; 渔业用水区; 北; 1912m; 《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅲ类标准. 柳毅西路沟渠; 沟渠; 灌溉用水区; 南; 207; 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气 - 施工期 项目废气主要为扬尘和汽车运输粉尘，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，具体值见下表。 表3-4 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 周界外浓度最高点; 1.0. - （2）运营期 - 项目废气主要为产品生产过程中产生的异味，执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值和表2污染物排放限值。 表3-5 恶臭污染物排放标准 污染物; 标准值（kg/h）; 排气筒高度; 厂界标准值. 臭气浓度; 2000（无量纲）; 排气筒15m; 20. 氨; 4.9; 排气筒15m; 1.5. 硫化氢; 0.33; 排气筒15m; 0.06. 项目颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，具体值见下表。 表3-6 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排气筒高度; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 15m; 周界外浓度最高点; 1.0. 项目油烟排放标准执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度，具体见下表3-7。 表3-7 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化措施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. - 废水 - （1）施工期 - 项目项目建筑用水回用于车辆冲洗，项目生活污水用作农肥，项目施工期废水不外排。 - （2）营运期 - 项目营运期废水排放经第二污水处理厂预处理中心处理后排入君山区第二污水处理厂，本项目执行君山区工业园区污水处理厂预处理中心进水标准，最终排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准，详见表3-8； 表3-8 废水排放标准 污染源; 污染因子; 单位; 本企业排放标准; 园区预处理中心排放标准; 一级B标准. 综合 废水; pH; --; 6～9; 6~9; 6～9. COD; mg/L; ≦3500; 1000; 60. BOD5; mg/L; ≦1500; 500; 20. SS; mg/L; ≦1000; 400; 20. 氨氮; mg/L; ≦120; 35; 8. TN; mg/L; ≦200; 45; 20. TP; mg/L; ≦80; 13; 1. 动植物油; mg/L; ≦100; 80; 3. 氯化物; mg/L; ≦4000; /; /. - 3、噪声 - （1）施工期 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的场界排放限值，具体值见下表。 表3-9 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. （2）营运期 - 企业噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，具体标准值见表3-10： 表3-10 营运期厂界噪声排放标准 单位：dB(A) 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. - 4、 固体废弃物 - （1）施工期 项目固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB18599-2020的相关标准。 （2）营运期 - 项目固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB18599-2020的相关标准，生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16899-2008），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单标准。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目废气不涉及总量控制指标，不需要购买总量 项目生产、生活废达君山区（第二）污水处理厂预处理中心进水水质标准后，排入君山区污水处理厂预处理中心处理后排入污水处理厂。本次环评在达标排放基础上给出该项目污染物排放总量控制建议指标，项目废水经君山区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准限值后外排至长江。经核算，本项目水型污染物排放总量为：COD1.009t/a、氨氮0.1266t/a。需进行总量购买。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、大气环境保护措施： 本项目施工期对大气的污染主要表现在土石方的挖填、建筑材料运输过程中产生的施工粉尘和装修阶段产生的油漆废气。项目施工期大气环境影响主要考虑物料运输过程中车辆在裸露地表上行驶时带起的扬尘对沿线区域环境的影响。 建设期间的大气污染因子建筑粉尘比重较大，沉降较快，影响范围一般较小，仅局限建设项目的周边地区。因此采取有效的控制措施减少施工扬尘对周边居民的影响，本环评建议扬尘控制与治理措施严格按照《岳阳市人民政府关于加强大气污染防治的通告》（岳政告【2015】5号）、《岳阳市大气污染防治2016年度实施方案》（岳环发【2016】15号）、《关于印发岳阳市大气污染防治特护期工作方案的通知》（岳政办发【2016】27号）： （1）加强施工管理，必须注意文明施工，定时对施工场地特别是粉尘产生较多的区域洒水，对进出车辆(特别是渣土运输车）冲洗轮胎，防止带土上路，可减轻粉尘对周围大气环境的影响。 （2）施工工地内，水泥、灰土、砂石等易产生扬尘的物料堆放，应在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围栏围挡，施工场地的水泥堆垛必须加盖蓬布；施工现场的围档必须从四周连续设置并采用硬质材料进行封闭围档，靠近居民区的四周应设置不低于3.5米高围挡；项目建筑物立面必须采用2000目/100cm2的密目式安全立网（以下简称密目网）进行全封闭围档施工，施工现场脚手架外侧必须使用密目网进行封闭，减少建筑物内部扬尘的扩散。施工现场木工加工车间必须采用全封闭房屋结构，室内应有吸尘、降尘装置。 （3）合理选择建筑材料的运输线路，施工工地进出道路必须进行硬化处理，易产生扬尘的散装物料、渣土和建筑垃圾的运输必须进行密闭式运输并尽量避开靠近居民的道路。 （4）严格控制在施工现场拌制混凝土，选择购买商品混凝土和预拌混凝土。 （5）及时硬化地面或道路，干燥天气定期在泥土地面和路面洒水，施工过程每天洒水频次不低于4次/天，防止施工车辆行驶产生的扬尘和渣土装卸产生的扬尘。裸露的场地应采用密目网或其他有机材料进行覆盖处理；对闲置六个月以上的现场空地，必须进行简易的绿化处理，如种植草皮等地被植物。 （6）建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、覆盖等防尘措施。 （7）气象部门发布建筑施工扬尘污染天气预警期间，应当停止土石方挖掘、爆破等作业。 （8）在建筑物、构筑物上运送散装物料、建筑垃圾和渣土的，应当采用密闭方式清运，禁止高空抛掷、扬撒。 （9）施工机械在挖土、装土、堆土、路面切割、破碎等作业时，应当采取洒水、喷雾等措施防止扬尘污染。 通过采取以上洒水降尘、密闭运输等一系列治理措施，并尽可能缩短工期后，预计项目施工期扬尘产生量较小，对周围大气环境的影响较小。 2、声环境保护措施： 施工期产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性。根据本工程的特点，施工期主要噪声源及噪声源强见下表。 表4-1 施工期主要施工阶段噪声源统计表 序号; 施工阶段; 噪 声 源. 1; 建筑施工; 打桩机、电焊机、电锯等机械噪声. 表4-2 施工期主要施工机械噪声源强统计表 设备; 单机最大噪声值dB(A); 噪声测距m. 打桩机; 95; 5. 卷扬机; 92; 5. 空压机; 80; 5. 电焊机; 93; 5. 电锯; 98; 5. 混凝土送泵; 96; 5. 载重汽车; 80; 5. 升降机; 86; 5. 施工期噪声预测： 基准预测点噪声级叠加公式 INCLUDEPICTURE "D:\\鱼粉\\" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\鱼粉\\" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\鱼粉\\" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\鱼粉\\" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\鱼粉\\" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\鱼粉\\" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\鱼粉\\" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\鱼粉\\" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\鱼粉\\" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\鱼粉\\" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\鱼粉\\" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\鱼粉\\" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\鱼粉\\" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\鱼粉\\" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\鱼粉\\" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\鱼粉\\" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\鱼粉\\" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\鱼粉\\" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\鱼粉\\" \* MERGEFORMATINET 式中：Lpe—叠加后总声级，dB(A)； Lpi—i声源至基准预测点的声级，dB(A)； n—噪声源数目。 用上述公式计算出各噪声源点至基准预测点的总声压级，然后以基准预测点的噪声强度作为工程噪声源强。 噪声源至某一预测点的计算公式 INCLUDEPICTURE "D:\\鱼粉\\" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\鱼粉\\" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\鱼粉\\" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\鱼粉\\" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\鱼粉\\" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\鱼粉\\" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\鱼粉\\" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\鱼粉\\" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\鱼粉\\" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\鱼粉\\" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\鱼粉\\" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\鱼粉\\" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\鱼粉\\" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\鱼粉\\" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\鱼粉\\" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\鱼粉\\" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\鱼粉\\" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\鱼粉\\" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\鱼粉\\" \* MERGEFORMATINET 式中：L1、L2—距声源r1、r2处的等效A声级dB(A)； r1、r2—接受点距声源距离，m。 根据上式可计算出施工机械设备噪声值随距离衰减的情况，计算结果见表4-3。 表4-3 噪声随距离的衰减关系表 机械名称; 噪声预测值dB(A). 5m; 10m; 20m; 30m; 40m; 50m; 100m; 150m; 200m; 300m. 切割机; 90; 84; 78; 74; 72; 70; 64; 60; 58; 54. 装载机; 90; 84; 78; 74; 72; 70; 64; 60; 58; 54. 振捣棒; 85; 79; 73; 69; 65; 63; 59; 55; 53; 49. 移动式吊车; 92; 86; 80; 76; 72; 70; 66; 62; 59; 55. 运输车辆; 88; 82; 76; 72; 70; 66; 62; 58; 56; 52. 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12532-2011）中施工阶段作业噪声限值要求，即：昼间70dB(A)，夜间55dB(A)，从上表可知，仅依靠距离衰减，昼间在距施工机械50m处和夜间距施工机械300m处噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12532-2011）标准限值。 因项目周边50m范围内无居民点，且项目夜间不施工，因而施工期噪声对周边环境噪声影响甚小。 3、水环境保护措施： （1）污染源产生情况 ①地表径流 项目施工期间土石方工程和基础、打桩阶段由于开挖地表、地表裸露，遇雨天容易形成含泥雨水径流，污染物主要集中在一次降雨过程中前10分钟，污染物主要为SS。 ②施工工地废水 场地平整、人工挖孔、桩基基础建设阶段开挖和钻孔产生的泥浆水中主要污染物为SS，主要污染物浓度为：SS8000mg/L。废水量一般约为10m3/d。该部分废水经过沉淀处理后，用于车辆、机械冲洗和施工场地洒水防尘，不外排。 建筑施工阶段施工机械、运输车辆在运行和维修及清洗中产生的废水，主要污染物为COD、和SS石油类，主要污染物浓度为：COD500~1000mg/L，石油类10～30mg/L，SS500～4000mg/L。废水量一般约为12m3/d。该部分废水经过处理后，用于车辆、机械冲洗和施工场地洒水防尘，不外排。 ③生活污水 施工期间，施工工人均为当地居民，厕所使用周围村民自家旱厕，工地租用村民厨房。施工高峰期施工人员及工地管理人员约10人，工地生活用水按50L/人·d计，用水量为0.5m3/d；排放系数以0.8计，排放量约为0.4 m3/d，经化粪池处理后用于农肥。 （2）地表水环境影响分析 施工期废水主要包括施工人员生活污水和施工废水。生活污水中污染物浓度为：CODcr 450mg/L，BOD5 200mg/L，SS 150mg/L，NH3-N 30mg/L。施工废水主要为机械设备及运输车辆的清洗废水主要污染物为石油类和SS，其浓度分别为6mg/L和400mg/L。 由于施工期的生活废水一般是无组织分散排放的，很难做到集中排放，因此在施工期现场的管理上应采取一定的污染防治措施，将施工期生活废水进行集中收集，进行有组织排放，本项目施工期施工人员产生的生活污水经化粪池处理后委托当地的农民用作农肥使用，对区域水环境影响甚微。 施工作业废水经隔油沉淀池处理后全部回用场内洒水降尘和砂浆搅拌。桩基工程的泥浆废水充分沉淀后，用于抑尘处理。 冲洗废水的排放特点是间歇式排放，废水量不稳定。但是，如果施工中节水措施不落实，用水无节制，自来水将会在施工现场随意流淌，而导致该部分废水排放量增大，势必对周围环境造成一定影响。为减少项目施工污水对项目所在地水环境的影响，该项目在施工阶段应对其产生污水加以妥善处理，以减轻项目施工对水环境的影响。主要处理措施如下： ①施工场地修建临时沉淀池，容积约为25m3，沉淀时间不少于2小时，车辆冲洗废水、砼浇筑废水须经一般隔油沉淀处理后回用，不外排。 ②加强施工期废水管理，作好施工期废水的收集、处理、引流措施，严禁项目废水排入项目地其他水体。 ③基建完工后，及时恢复区域绿化和场地硬化，杜绝土壤裸露和水土流失。 经采取以上措施后，本项目施工期产生废水对区域水环境影响较小。 4、固体废物影响保护措施： 施工期的固体废物主要为施工过程中产生的土石方、建筑垃圾、废弃的包装材料和生活垃圾。 ①项目施工量少，开挖土石方少，全部用于场地回填和绿地平整使用，施工期无无弃土外运。 ②施工建筑垃圾：根据建设单位提供的资料，建筑垃圾按35kg/㎡计算，建筑面积合计7764.5㎡，则建筑垃圾产生量为271.76t/a，由管理部门外运至指定地点处置。 ③废弃的包装材料：施工过程中废弃的包装材料，约为0.9吨，由管理部门外运至指定地点处置。 另外，项目建设单位应要求施工单位尽量采用节能建材，实行标准施工、规划运输，不要随意倾倒建筑垃圾、制造新的“垃圾堆场”、造成水土流失，严禁就近倾倒在附近水域内。其次，施工人员的生活垃圾也要收集到指定的垃圾箱(桶)内，由环卫部门统一及时处理。 根据环评的要求对建筑垃圾做好以下措施： ①运输建筑垃圾必须于开工前向县渣土管理部门申报办理城市建筑垃圾处置核准手续。无处置核准手续的，不得开工。 ②运输车辆要随车携带县城市管理行政执法局核发的渣土准运证，无《渣土运输准运证》的不得运输。 ③运输车辆应具备密闭式加盖装置，有防止撒落、飘扬、滴漏的措施，无密闭装置、无防污染措施的车辆不得从事渣土运输。装载物料时不得过满，禁止渣土运输车超出车后挡板装运渣土，以防沿途抛洒建筑垃圾。 ④建筑垃圾通过城区道路运输时必须安排专职保洁人员沿途清扫保洁，定时洒水降尘，确保所经道路不受污染，每500米（可视污染程度作适当调整）安排保洁员1名，配置手推车、铁铲、扫把等清扫清铲工具，对撒落的渣土及时进行清铲清扫，清扫清铲的渣土不得倒入绿化带内。 本项目废包装材料由管理部门外运至指定地点处置；施工人员产生的生活垃圾在施工场地内设垃圾桶定点收集垃圾，每天由环卫工人每日清理运送至生活垃圾中转站，再进入垃圾填埋场。 综上所述，项目施工期固体废物均得到有效处置，对周围环境影响小。 - 5、施工期水土流失影响分析 水土流失是指施工过程由于地表植被破坏，土壤松动而导致在雨季等天气条件下，土壤在降水侵蚀力作用下分散、迁移和沉积的过程。故在施工过程中的水土流失容易造成对周边环境的污染，所以要做好防范措施，即减少施工面的裸露时间，进行及时的防护工作；建设沉砂池并经常清理，在施工区周围修建挡土墙和沉砂池，地表水经沉降后方可排放，沉砂池应定期清理等，在此前提下本项目施工期的水环境影响是可以接受的。由于工程施工场地较平坦，在施工过程中只要加强管理，因施工带来的水土流失就会大大减小。为进一步减少水土流失，保护生态环境，施工中应采取的如下措施： ①与气象部门密切联系，及时掌握热带风暴和暴雨等灾害性天气情况，事先掌握施工地点所在区域降雨的时间和特点，合理制定施工计划，以便在暴雨前及时对施工场地进行清理，减缓暴雨对开挖路面的剧烈冲刷，减少水土流失。 ②施工中采取临时防护措施，如在挖填施工场地周围设临时排洪沟，确保暴雨时不出现大量水土流失。 ③在开挖建设中，应尽量避开雨季。 ④临时土方堆放场应选择项目区域内硬化路面，不占用其他用地。 ⑤工程施工应分期分区进行，不要全面铺开以缩短单项工期。开挖的裸露面要有防治措施，尽量缩短暴露时间，减少水土流失。 ⑥施工场地应注意土方的合理堆置，距下水道应保持一定距离，尽量避免流入沟渠和下水道，减少水土流失对河流及雨水管网的影响。 6、施工期生态影响分析 项目建设期区域内有土方开挖、土地土壤裸露。建议施工过程中加强管理，进行护坡。施工场地局部应及时进行硬化处理，临时堆土场需修建围档护坡，避免施工期因水土流失造成下水道堵塞和区域水环境污染。加强疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失。应尽可能抓紧施工，缩短工期，以减轻施工期对生态环境的影响。基建完工后，及时硬化路面和恢复厂区绿化。施工期结束后随着绿化率的提高和场地硬化，生态影响也相应地随之消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、主要污染源分析 污染源分析为项目生产时产生的污染物产生量及排放量分析，本项目鱼油、虾油生产过程中无污染物产生。 1、废气 （1）废气产生源强 项目废气主要为原料的堆放散发的异味、破碎、蒸煮、压榨过程、干燥、浓缩过程中产生的恶臭、筛粉机以及粉碎机产生的粉尘、筒仓粉尘、膨化废气、膨化工序粉碎机以及破碎产生的粉尘。 1）车间恶臭 ①原料车间恶臭 项目以龙虾的下脚料、鱼排、鱼杂、啤酒糟及其他下脚料为原料，原料堆放时会产生恶臭，本项目建议原料堆放采取微负压密闭车间进行堆放，根据同类项目情况，类比同类型的龙虾加工项目（岳阳新宏食品有限公司）中车间异味参考验收数据，厂界无组织排放的氨气和硫化氢浓度约为0.050-0.191mg/m3、0.013-0.061mg/m3，本项目为新建项目，经根据大气软件进行推算可计算出本项目氨气产生量为0.22kg/h，0.024kg/h。 ②蒸煮恶臭 在原料蒸煮工序中会产生水蒸气，还含有少量的异味气体，主要成分为臭气浓度、硫化氢、氨，本项目根据类比生产龙虾的食品行业类别分析，每蒸煮1t龙虾等氨和硫化氢产生速率为0.0015kg/h、0.00001kg/h，本项目年处理下脚料108579.79t/a，但龙虾与其他下脚料分开处理，年处理龙虾时间为120d，则年处理龙虾产生的污染源强为：氨：0.076kg/h，硫化氢：0.00051kg/h，其他原料处理时间为180d，年处理量为60007.27t/a，则年处理其他原料产生的污染原强为氨：0.063kg/h、硫化氢：0.00042kg/h，污染物总共产生量为：氨：0.139kg/h，硫化氢：0.00092kg/h。 ③破碎、压榨产生的废气 类比同类型的龙虾加工项目（岳阳新宏食品有限公司）中车间异味参考验收数据，厂界无组织排放的氨气和硫化氢浓度约为0.050-0.191mg/m3、0.013-0.061mg/m3，本项目为新建项目，经根据大气软件进行推算可计算出本项目氨气产生量为0.02kg/h，0.006kg/h。 ④干燥、浓缩过程中产生的废气 本项目干燥产生的废气作为项目浓缩过程中I效浓缩过程中的热源，I效产生的二次废气作为II效浓缩过程中的热源，利用完以后该部分废水通过浓缩冷凝器进行冷却后，冷却水80%进入冷却塔循环利用，20%的水蒸汽排放，废气量为12803.48t/a，氨产生量为：0.0088kg/h，硫化氢产生量为0.0000585kg/h，这部分废气进入除臭塔进行处理后排放。 生产车间产生的恶臭气体全部采取负压封闭式，同时通过抽排风设施（风量共计20000m3/h）收集通过管道进入列管式冷凝器采取冷却水冷凝处理，冷凝处理后废气进入除臭喷淋塔进行除臭，除臭后的废气经15m排气筒（DA001）排放，经计算：项目原料车间、蒸煮、破碎、压榨、干燥过程中共产生污染物：氨0.3878kg、0.93t/a，硫化氢：0.0303kg/h、0.072t/a，经处理后排放量为：氨：0.03878kg/h、0.093t/a，硫化氢：0.00303kg/h、0.0072t/a。能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中15m排气筒（DA001）氨（4.99kg/h）、硫化氢（0.33kg/h）的要求，同时，定期对厂房进行冲洗、定期清理原料残渣，能够减少产品异味的产生，对周围环境基本无不良影响。 项目列管式冷凝器会产生冷凝水和冷却循环水，冷却循环水进入冷却塔进行循环使用，冷凝水排入产区污水处理站处理，除臭喷淋塔会产生喷淋废水，该部分水进入产区污水处理站处理。 2）加工线粉碎及筛粉工序产生的粉尘 经过干燥后的产品量为38000t，产品粉碎、筛粉过程会产生一定的粉尘，本次计算参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》饲料加工行业系数中产排污系数。 - 表4-5 其他建筑材料制造产排污系数表 产品名称; 工艺名称; 污染物指标; 单位; 产污系数. 配合饲料; 粉碎+混合+制粒（可不制粒）+除尘; 颗粒物; 千克/吨－产品; 0.043. 经计算，粉尘产生量为1.63t/a、0.68kg/h。根据建设单位提供资料，生产线筛粉、粉碎采取布袋除尘器内处理后15m排气筒（DA002）排放（处理效率为90%），风量为5000m3/h。 - 3）包装废气 项目包装部分是由自动包装机直接进行装袋打包，过程中会有少量粉尘逸出，根据同类型企业项目，逸出粉尘量为产品量的0.001%，则粉尘产生量为1.2t、0.5kg/h，该部分废气采取集气罩收集后进入布袋除尘器内处理后15m排气筒（DA002）排放（处理效率为90%），风量为5000m3/h。与加工线筛分粉尘经同个排气筒（DA002）排出。 项目加工线粉碎及筛粉工序产生的粉尘和包装废气同一排气筒（DA002）排出，项目合计粉尘产生量为2.83t、1.18kg/h，布袋除尘效率为90%，风量总和为10000m3/h，则粉尘排放量为0.283t/a，0.118kg/h，排放浓度为11.8mg/m3。 4）膨化工序的膨化废气、粉碎机以及破碎机产生的粉尘 本项目膨化食品产量为78400t/a，产品粉碎、筛粉过程会产生一定的粉尘，本次计算参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》饲料加工行业系数中产排污系数。 - 表4-6 其他建筑材料制造产排污系数表 产品名称; 工艺名称; 污染物指标; 单位; 产污系数. 配合饲料; 粉碎+混合+制粒（可不制粒）+除尘; 颗粒物; 千克/吨－产品; 0.043. 经计算，粉尘产生量为3.44t/a、1.43kg/h。根据建设单位提供资料，生产线筛粉、粉碎采取布袋除尘器内处理后15m排气筒（DA003）排放，风量为5000m3/h。排放量为0.344t/a，0.143kg/h，则项目粉尘排放浓度为28.6mg/m3，粉尘排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值（有组织最高允许排放浓度≤120mg/m3。 - 5）筒仓粉尘 项目筒仓主要贮存大豆和小麦，项目筒仓进出料时筒仓顶泄压孔会有粉尘产生。项目每个筒仓泄压孔配备一套脉冲袋除尘器处理粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》中“卸料的排放因子”0.01kg/t，项目大豆和小麦原料共有78600t（大豆29400t、小麦49000t），经计算，大豆筒仓①卸料粉尘产生量为0.29t/a。小麦筒仓②卸料粉尘产生量为0.49t/a，根据建设单位提供资料，采用除尘方式如下：库底采用负压吸风收尘装置，与库顶呼吸孔共用一台脉冲式除尘器，风量均为20000m3/h。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》得知，布袋除尘器除尘效率能达到90%以上，本项目按90%计算，则项目筒仓①粉尘排放量为0.029t/a、0.0125kg/h，粉尘排放浓度为0.62mg/m3，筒仓②粉尘排放量为0.049t/a、0.020kg/h，粉尘排放浓度为1mg/m3，则项目筒仓粉尘排放浓度均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值（无组织最高允许排放浓度≤1.0mg/m3。 6）食堂油烟 根据建设提供资料，本项目有38人在厂区内进行就餐。食堂油烟是在烹饪过程中加热挥发的食用油及食用油受热氧化和分解反应而产生的挥发性有机化合物的混合物，前者占80%以上，是粒径较小的气溶胶，通常称为烹饪油烟。根据类比资料，住户每人每日消耗动植物油以30g/d计，每天烹饪3小时，本项目食堂用餐人数为38人，则年消耗食用油0.34t/a，在烹饪过程时挥发损失约3%，则食堂油烟产生量约0.010t/a，通过油烟净化器处理。处理效率为85%，排风量为5000m3/h，则食堂油烟排放量约0.0015t/a、0.125mg/m3，经烟道引至屋顶排放。 项目污染物汇总情况见下表。 表4-7 废气情况一览表 废气情况; 排气筒编号; 污染源; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）. 有组织; DA001; 氨; 0.093; /. 硫化氢; 0.0072; /. 、; DA002; 加工线粉尘; 0.283; 11.8. DA003; 膨化线粉尘; 0.344; 0.143. DA004; 筒仓①粉尘; 0.029; 0.62. DA005; 筒仓②粉尘; 0.049; 0.1. 无组织; 食堂; 食堂油烟; 0.0015; 0.125. 表4-8 大气污染物有组织排放情况一览表 产生源; 污染物; 产生量 t/a; 排放速率kg/h; 治理措施; 污染物排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 排放浓度限值 mg/m3. 原料车间; 氨; 0.93t/a; 0.3878kg; 列管式冷凝器+除臭喷淋塔+15m排气筒（DA001）排放; 0.093t/a; 0.03878kg/h; /; 4.9. 硫化氢; 0.072t/a; 0.0303kg/h; 0.0072t/a; 0.00303kg/h; /; 0.33. 加工线粉尘; 粉尘; 2.83; 1.18; 布袋除尘器内处理后15m排气筒（DA002）排放; 0.283; 0.118; 11.8; 120. 膨化线; 粉尘; 3.44; 1.43; 布袋除尘器内处理后15m排气筒（DA003）排放; 0.33; 0.143; 28.6; 120. 表4-9 无组织废气排放情况一览表 产生源; 污染物; 产生量 t/a; 排放速率kg/h; 治理措施; 污染物排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 排放浓度限值 mg/m3. 筒仓粉尘1; 粉尘; 0.3; 0.125; 脉冲除尘器内处理后排放; 0.029; 0.012; 0.62; 1.0. 筒仓粉尘2; 粉尘; 0.5; 0.21; 脉冲除尘器内处理后排放; 0.049; 0.020; 1.0; 1.0. 表4-9 废气排放口基本情况一览表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 类型. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃). DA001; 1#排气筒; 112.952210987; 29.447616562; 10; 15.0; 0.5; 25; 一般排放口. DA002; 2#排气筒; 112.952229762; 29.44768276; 10; 15; 0.8; 25; 一般排放口. DA003; 3#排气筒; 112.952767545; 29.447719827; 10; 15; 0.8; 25; 一般排放口. 表4-10 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量t/a. 标准名称; 浓度限值 mg/m3. 1; /; 食堂; 食堂油烟; 经油烟净化器处理后经烟道屋顶排出; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准; 2.0; 0.0015. 2; /; 筒仓1; 粉尘; 布袋除尘器处理后排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值; 1.0; 0.029. 3; /; 筒仓2; 粉尘; 布袋除尘器处理后排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值; 1.0; 0.049. （2）项目大气污染物年排放量核算 表4-11 大气污染物年排放量核算表 序号; 排放源; 污染物; 年排放量t/a; 排放速率kg/h. 1; 有组织; DA001氨; 0.093; 0.03878. DA00硫化氢; 0.0072; 0.0030. DA002; 0.283; 0.118. DA003; 0.344; 0.143. 2; 无组织; 筒仓1; 0.029; 0.012. 筒仓2; 0.049; 0.02. 合计; 粉尘; 0.705; 0.293. 氨; 0.093; 0.03878. 硫化氢; 0.0072; 0.00303. - 废气排放达标性分析 1）布袋除尘器可行性分析： 布袋除尘器的工作原理是：含尘气体进入除尘器灰斗后，由于气流断面突然扩大及气流分布板作用，气流中一部分粗大颗粒在动和惯性力作用下沉降在灰斗；粒度细、密度小的尘粒进入滤尘室后，通过布朗扩散和筛滤等组合效应，使粉尘沉积在滤料表面上，净化后的气体进入净气室由排气管经风机排出。示意图如下： 图4-2 布袋除尘技术原理示意图 - 布袋除尘器的阻力随滤料表面粉尘层厚度的增加而增大。阻力达到某一规定值时进行清灰。此时 PLC程序控制脉冲阀的启闭，首先一分室提升阀关闭，将过滤气流截断，然后电磁脉冲阀开启，压缩空气以及短的时间在上箱体内迅速膨胀，涌入布袋，使布袋膨胀变形产生振动，并在逆向气流冲刷的作用下，附着在滤袋外表面上的粉尘被剥离落入灰斗中。清灰完毕后，电磁脉冲阀关闭，提升阀打开，该室又恢复过滤状态。清灰各室依次进行，从第一室清灰开始至下一次清灰开始为一个清灰周期。脱落的粉尘掉入灰斗内通过卸灰阀排出。根据设计资料，布袋除尘器处理效率可达 99%以上，本项目按照保守考虑，按90%进行计算。出口浓度可以满足《大气污染物排放标准》中的要求，因此本项目除尘选用布袋除尘器措施可行。 2）列管式冷凝器+喷淋除臭塔可行性分析 列管式冷凝器属于列管式冷凝器结构形式，采用间壁式冷凝器和水环真空泵带热泵、蛇管冷凝器、水环真空泵冷凝器兼作物料预热器利用末效二次蒸汽的热量。 冷凝器工作的时候滤水器接入管道系统后，水由下部进水口进入滤水器，当水中杂质通过网芯时，由于体积大于网芯孔，而衩截留在网芯上，当聚积到一定数量时，即造成进出水口产生一定压差值。（滤网精度直径不同压差不同,一般为0.15Mpa），手动打开排污阀门，排污开始，转动手柄，旋转方向分正反时针旋转均可，每10秒--30秒转动一格，手柄指向每一个凹部固定，水流对附着在网芯内侧壁面上的杂质污物反向冲洗。直至旋转一圈，关闭排污阀，手动排污完成。如用户选型为自动滤水器，可选压差排污和定时排污。 - 喷淋除臭塔主要以过滤器、多级喷淋、下滴器、收集室等部件组成。主要用于有害废气、胶粘性气体的前处理，它能有效的分离气体中的固物。污染气体从左侧进入喷啉塔，经过液雾的喷淋使不溶性粘胶颗粒、尘埃跌落水面，再经过滤器过滤，滤去气体的水分，消除恶臭有害气体，从而使洁净的气体从上部出去，水进入收集池中，从排污口排放出去。 - 可行性分析：本项目采用列管式冷凝器+喷淋除臭塔进行恶臭气体处理，对臭气浓度的去除率具有很好的效果，处理效率能达到90%，设备运转稳定，处理效果良好，经处理后尾气具有稳定达标性。因此，本项目利用列管式冷凝器+喷淋除臭塔进行处理可行。 3）排气筒高度和数量可行性、合理性分析： 本项目按照工艺上产生废气的特点，主要生产过程产生废气的主要为粉碎机、筛粉机等机器产生的粉尘以及蒸煮、干燥过程中产生的臭气、筒仓上料卸料过程的粉尘，均设置气体收集系统，并接入配套的粉尘废气处理设施（布袋除尘），最后处理达标后通过排气筒排放。本项目共设置了5根排气筒，原料蒸煮、干燥产生臭气，经列管式冷凝器+除臭喷淋塔处理后经15m排气筒（DA001）排放；项目饲料加工车间粉碎、筛粉工序会产生粉尘，经布袋除尘器处理后进入15m排气筒（DA002）排放；膨化饲料加工车间粉碎、膨化、破碎工序会产生粉尘，经布袋除尘器处理后进入15m排气筒（DA003）排放；周边200m范围内没有层高超过12m建筑物，排气筒高度设置符合GB31572-2015中排气筒设置要求。 - 废气非正常达标排放分析 - 根据项目分析，项目处理设施不存在同时发生故障，项目选取具有代表性的污染物进行分析，则污染物排放情况见下表： 表4-8 大气污染物有组织排放情况一览表 产生源; 污染物; 产生量 t/a; 排放速率kg/h; 治理措施; 排放浓度限值 mg/m3. 原料车间; 氨; 0.93t/a; 0.3878kg; 列管式冷凝器+除臭喷淋塔+15m排气筒（DA001）排放; 4.9. 硫化氢; 0.072t/a; 0.0303kg/h; 0.33. 膨化线; 粉尘; 3.44; 1.43; 布袋除尘器内处理后15m排气筒（DA003）排放; 120. 表4-9 废气排放口基本情况一览表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 类型. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃). DA001; 1#排气筒; 112.952210987; 29.447616562; 10; 15.0; 0.5; 25; 一般排放口. DA003; 3#排气筒; 112.952767545; 29.447719827; 10; 15; 0.8; 25; 一般排放口. 表39有组织面源估算结果 距源中心下风向 距离D(m); 硫化氢; 氨气; 粉尘. 浓度（mg/m3）; 占标率（%）; 浓度（mg/m3）; 占标率（%）; 浓度（mg/m3）; 占标率（%）. 10; 5.27E-06; 0.01; 6.74E-05; 0.00; 2.49E-04; 0.03. 25; 1.21E-05; 0.02; 1.55E-04; 0.00; 5.70E-04; 0.06. 50; 2.05E-05; 0.03; 2.62E-04; 0.01; 9.65E-04; 0.11. 75; 2.24E-05; 0.04; 2.86E-04; 0.01; 1.06E-03; 0.12. 100; 6.90E-05; 0.11; 8.82E-04; 0.02; 3.25E-03; 0.36. 125; 1.46E-04; 0.24; 1.86E-03; 0.04; 6.88E-03; 0.76. 150; 1.65E-04; 0.27; 2.11E-03; 0.04; 7.78E-03; 0.86. 175; 1.71E-04; 0.29; 2.19E-03; 0.04; 8.09E-03; 0.90. 200; 1.83E-04; 0.31; 2.34E-03; 0.05; 8.65E-03; 0.96. 211; 1.84E-04; 0.31; 2.36E-03; 0.05; 8.69E-03; 0.97. 225; 1.83E-04; 0.30; 2.34E-03; 0.05; 8.63E-03; 0.96. 250; 1.76E-04; 0.29; 2.25E-03; 0.05; 8.30E-03; 0.92. 275; 1.65E-04; 0.28; 2.12E-03; 0.04; 7.80E-03; 0.87. 300; 1.55E-04; 0.26; 1.98E-03; 0.04; 7.32E-03; 0.81. 325; 1.50E-04; 0.25; 1.92E-03; 0.04; 7.07E-03; 0.79. 350; 1.48E-04; 0.25; 1.89E-03; 0.04; 6.97E-03; 0.77. 375; 1.43E-04; 0.24; 1.83E-03; 0.04; 6.76E-03; 0.75. 400; 1.36E-04; 0.23; 1.74E-03; 0.04; 6.41E-03; 0.71. 425; 1.28E-04; 0.21; 1.64E-03; 0.03; 6.05E-03; 0.67. 450; 1.21E-04; 0.20; 1.54E-03; 0.03; 5.70E-03; 0.63. 475; 1.15E-04; 0.19; 1.47E-03; 0.03; 5.42E-03; 0.60. 500; 1.10E-04; 0.18; 1.40E-03; 0.03; 5.18E-03; 0.58. - 根据上述预测结果，硫化氢1小时最大浓度值为0.000184mg/m3，最大落地浓度的占标率为0.31%。氨气1小时最大浓度值为有组织排放源0.00236mg/m3，最大落地浓度的占标率为0.05%，粉尘1小时最大浓度值为有组织排放源0.00869mg/m3，最大落地浓度的占标率为0.97%，出现在下风向211m处，项目非正常废气排放对大气环境的影响较小。 - 2、废水 项目废水主要生产过程使用的冷却水、冷凝水、除臭喷淋水、生活污水以及场地冲洗废水、饲料加工过程中产生的压榨油水。 （1）生产废水 根据项目生产工艺，生产过程中压榨机有大量的废水产生，蒸煮及干燥过程中会产生大量的水蒸气，本项目原料使用量为108579.79t/a，本项目原料含水率为75%，产品含水率10%，则项目外排水量为71773.92t，其中榨饼带走40%（不包含产品的10%），带走水量28709.57t/a，则压榨废水为43064.35t/a，该部分水进入榨汁箱，进行生产鱼油，该部分水不进行外排。 根据项目生产工艺，生产过程中蒸煮机、干燥机有大量的热蒸汽，高温水蒸气冷凝后成为废水，根据业主提供资料，蒸煮机和干燥机蒸汽来自原料体内的水份，经压榨后榨饼含水量为28509.57吨（不包含产品含水量），全部为高温水蒸气，废热蒸汽通过管道连接蛋白水浓缩机利用干燥余热进行蛋白水浓缩工序，I效浓缩工序产生的废气作为II效浓缩工序的热源，废气量为72108.96t，其中损耗8091.53t，采取冷却措施，90%的废气转化为水，则废水产生量为57615.68t/a，该部分水进入冷却塔循环利用，每隔10清理一次，每次排放废水量160t，则年排放量为4800t，该部分水进入隔油池处理后排入园区污水管网，通向君山区（第二）污水处理厂预处理中心。 蒸发废气量为10%，蒸发水量12803.48t/a，进入除臭喷淋塔进行除臭处理。处理效率为90%，则喷淋废水产生量为11523.13t，进入隔油池（损耗1152）处理，最终排放10371.136t/a排入园区污水管网，通向君山区（第二）污水处理厂预处理中心。 （3）地面冲洗废水 本项目原料区每天需要冲洗，面积约为500m2，地面冲洗用水系数为1L/m2，则地面冲洗水用量为0.5m3/d，150m3/a，排水系数取0.9，则地面冲洗废水产生量为0.45m3/d，135m3/a。主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮和氯化物，本项目产生浓度参考同类型项目，进入隔油池处理后排入园区污水管网，通向君山区（第二）污水处理厂预处理中心。 表4-12 项目水污染物排放情况 污水来源名称; 产生浓度（mg/L）; 产生量（m3/a）; 预处理中心处理后; 一级B标准. 排放浓度（mg/L）; 排放量（m3/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（m3/a）. 综合污水（16126.93m3/a); COD; 2800; 45.15; 1000; 16.12; 60; 0.96. BOD5; 900; 14.51; 500; 8.06; 20; 0.32. SS; 500; 8.06; 400; 6.45; 20; 0.32. 氨氮; 120; 1.93; 35; 0.56; 8; 0.12. 动植物油; 100; 1.61; 80; 1.29; 3; 0.048. - 综上所述，生产废水经隔油池处理后排入园区污水管网，通向君山区（第二）污水处理厂预处理中心，最后进入君山区（第二）污水处理厂，经岳阳县污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入长江。 - （3）生活污水 生活污水主要为员工生活污水，主要污染物为COD、氨氮、SS、动植物油等，本项目员工38人，本项目生产员工不在厂区食宿，职工生活用水量参照《湖南省地方标准用水定额》(DB43/T388—2020)用水参数，不住宿员工用水定额为90L/人·d，则本工程生活用水量为3.42m3/d(即1026m3/a)。排放系数取0.8，则生活废水排放量为2.736m3/d，820.8m3/a。主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮和动植物油。生活污水进入化粪池处理后排入园区污水管网，通向君山区（第二）污水处理厂预处理中心。 表4-13 项目水污染物排放情况 污水来源名称; 产生浓度（mg/L）; 产生量（m3/a）; 一级B标准. 排放浓度（mg/L）; 排放量（m3/a）. 生活污水（820.8m3/a); COD; 400; 0.33; 60; 0.049. BOD5; 250; 0.22; 20; 0.016. SS; 200; 0.16; 20; 0.0164. 氨氮; 30; 0.025; 8; 0.0066. 动植物油; 40; 0.033; 3; 0.0025. 综上所述，本项目产生的生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，通向君山区（第二）污水处理厂预处理中心，最后进入君山区（第二）污水处理厂，经岳阳县污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入长江。 （4）污水处理可行性分析 君山区第二污水处理厂位于岳阳市君山区柳林洲镇三家店村，占地面积 29.925亩，规模为1万吨/天，主要处理君山工业园工业污水，2019 年 8月 君山污水处理厂进行改扩建工作，本项目污水排入君山区污水处理厂处理，污水处理厂工业废水处理系统污水处理设置了前期预处理池，则项目污水处理工艺程预处理中心采用UASB+两级AO生化，后期处理采用 A/A/O 工艺，处理后的污水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准后，经专用管道排入长江。项目工业废水进水水质情况见下表： 表4-14 污水处理厂预处理中心工业废水进水水质 污染因子; pH; COD; 氨氮; BOD5; 动植物油; SS; 石油类; TP; TN; Cl-. 污水处理厂进水水质; 6-9; ≤3500; ≤1500; ≤400; ≤100; ≤400; ≤10; ≤80; ≤200; ≤4000. 本项目经第二污水处理厂预处理中心预处理后达到第二污水处理厂工业废水进水标准，同时本项目日排放废水量为62.98t/d，项目排放入君山第二污水处理厂，占君山污水处理厂处理量0.63%，君山区第二污水处理厂有能力处理本项目废水。项目污水排放不会对污水处理厂造成污染冲击负荷。本项目废水进入君山第二污水处理厂对其处理能力不会造成很大的影响。 - 3、噪声 （1）噪声源强 - 项目建成后，主要噪声来自于生产设备，产生噪声的设备主要为破碎机、粉碎机、筛粉机等，噪声值约75～90dB（A）。具体设备噪声源强见下表： 表4-15 主要设备噪声源强一览表 dB（A） 名称; 治理前等效声级（距声源5m处）; 治理措施; 治理后等效声级（距声源5m处）; 持续时间. 破碎机; 75; 减震垫、隔声等; 65; 8h/d. 冷却塔; 85; 75; 8h/d. 粉碎机; 80; 65; 8h/d. 筛粉机; 80; 70; 8h/d. 压榨机; 85; 70; 8h/d. 干燥机; 90; 70; 8h/d. 回转筛; 85; 65; 8h/d. （2）达标性分析 本评价按照《环境影响评价技术导则 声环境》规定的距离衰减公式计算项目噪声源的环境影响，公式如下： L(r)=L(r0)−20lg(rr0)−ΔL 式中：Lr－受声点（即被影响点）所接受的A声级，dB(A)； Lr0－参考位置r0处的A声级，dB(A)； r－预测点距声源的距离，m； r0－声源距参考位置的距离，取r0=1m； ΔL－建筑、隔声罩对噪声的隔声量。对于置于室内的设备，隔声量取厂房隔声15dB(A)。 对于多个噪声源应使用以下公式进行叠加： 式中：Ln—叠加后的声压级，dB(A)； Li－第i个噪声源声压级，dB(A)； n－噪声源个数。 表4-16 各主要设备噪声与厂界距离关系 东侧厂界; 西侧厂界; 南侧厂界; 北侧厂界. 厂界距离; 75; 62; 57; 48. 表4-17 项目噪声衰减预测结果 项目 点位; 昼 间. 预测值; 标准值; 是否达标. 东厂界; 41.02; 65; 达标. 南厂界; 43.40; 65; 达标. 西厂界; 42.67; 65; 达标. 北厂界; 44.89; 65; 达标. 预测结果表明，项目设备在通过采取隔声减噪、厂房隔声等措施后，项目厂界噪声预测值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 本项目位于君山区工业园金园路7号（荆江门片区），厂房周边50m范围内以工业企业为主，无常住居民，对敏感点的影响较小。为确保项目运营期噪声不对周边环境造成影响，本次环评要求建设单位： ①使用国内先进的低噪声设备，从声源上降低设备本身噪声。安装时采取台基减振、橡胶减震接头及减震垫等措施； ②合理布局，生产设备按工艺流程的顺序配置，且设备相互之见保持一定距离，高噪声设备布置在厂区中间； ③加强设备维修和保养工作，防止设备老化产生机械摩擦，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 4、固体废物 本项目固体废物主要为磁选固废、生活垃圾、收集的粉尘。 ①员工生活垃圾：本项目劳动定员38人，均不住宿，年工作天数为300天，在生产营运期间工作人员会产生如办公纸屑、废弃食品包装盒、塑料袋等生活垃圾。生活垃圾产生系数取0.54kg/人•天，因此，项目生活垃圾产生量为20.52kg/d、6.16t/a。 ②磁选固废：项目的磁选固废主要来自金属检测以及除铁的过程，根据厂家提供资料，其固废产生系数平均约0.05%，项目膨化工序原料用量为80000t/a，饲料加工工序原料为108571.43t/a，因此，磁选固废产生量为94.29t/a，属于一般固废。 ③除尘器收集粉尘 项目配套除尘器收集粉尘量为5.283t/a，该部分粉尘其成分主要为大豆粉、小麦粉、虾粉、鱼粉等，可作为厂区原料使用。 表4-18 项目固废产生处置情况表 项目 固废类型; 性质; 产生量; 处置措施; 达标情况. 磁选固废; 一般固废; 94.29t/a; 外售; 无害化处置 达到 环保要求. 收集粉尘; 一般固废; 5.283t/a; 用作生产原料中填料使用. 生活垃圾; 一般固废; 6.16t/a; 交由环卫部门处理. 一般工业固体废物堆场要求：建设单位必须按照《一般工业固体废物储贮存及填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求建立固体废物临时堆放场地（位置见附图2），不得到处堆放。临时堆放场的地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放场。临时堆放场要防风、防雨、防晒，设施周围应设置防护带并做围档隔离处理，禁止危险废物和生活垃圾混入。 5、环境风险 （1）评价依据 计算所涉及每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 ①当只涉及一种危险物质时，计算该物质的数量与其临界量比值，即为Q； ②当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 按下式计算物质总量与临界量比值（Q）。 Q=q1Q1+q2Q2+...qnQn 式中：q1，q2，q3……qn——每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2，Q3……Qn——每种危险物质的临界量，t； 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100； 对照《建设项目环境风险评价导则》(HJ169-2018)附录B，本项目风险物质为产品中的虾油、鱼油。 各风险物质储存情况及风险临界量比值情况见表4-19。 表4-19 环境风险物质的数量与其临界量比值 序号; 物质名称; 物质形态; 年生产量（t）; 储存单元; 最大储存量（t）; 临界量（t）; 风险物质数量/临界量（Q）. 1; 鱼油、虾油; 液态; 2000; 成品仓库; 50; 5000; 0.01. 合计; 0.01. 由表4-21可知，本项目环境风险物质最大存在量与临界量比值Q为0.01，Q<1，该项目环境风险潜势为I。 （2）评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中评价工作等级划分依据， 表4-20 环境风险评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ+、Ⅳ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. （3）环境敏感目标概况 根据本项目危险物质可能的影响途径、结合现场调查，本项目环境风险敏感目标区位分布图详见附图，环境风险受体情况详见环境敏感目标。 （4）环境风险识别 表4-21 环境风险识别表 危险物质分布区; 危险物质; 危险性判别; 影响环境途径. 生产车间、仓库; 虾油、鱼油; 泄漏; 土壤、大气、水. 环保设施; 废气处理设施工艺废气; 事故性排放; 大气. 厂区; 电气线路、设备、易燃物质; 火灾; 大气、水. （5）环境风险分析 根据上述环境风险识别与判定，结合行业一般事故统计分析，筛选出生产过程最具代表性的潜在危险性及风险类型如下： ①鱼油、虾油泄漏事故 当化学品等使用和管理不善，出现大量油类泄漏，遇上明火容易发生火灾，泄漏至土壤或沿雨水沟流入至水环境将对水环境和土壤环境造成污染。 当发生泄漏时，隔离泄漏污染区，限制出入。同时采取吸油抹布及吸油棉进行收集，放置干净的容器中。 ②污染治理设施非正常运行 项目运行期间发生废气处理装置失效事故时，排放超标废气会对区域空气环境造成一定污染影响，评价要求建设单位应立即停止生产作业，控制事故影响。只要企业加强监管监控，定期维护和保养，其风险是可以控制的。 ③火灾引发的次生环境风险 仓库堆放更容易引发火灾事故，公司发生火灾会危及厂区职工生命及财产安全。火灾事件会产生大量烟尘，会对大气环境造成一定污染，浓烟随风扩散会危害周边居民及周边企业职工身体健康；火灾事件消防废水事故排放会对地表水体造成严重污染。 企业发生火灾爆炸事故时，在燃烧过程中不仅会产生CO，还可能伴生大量的烟尘和CO2等污染物，会在短时间内对周围环境产生较大的不利影响，其中以CO对人体及周边环境的的影响最大。CO为有毒气体，其LC50：小鼠2300～5700mg/m3时，其进入人体之后会和血液中的血红蛋白结合，进而排挤血红蛋白与氧气的结合，从而使人体出现缺氧现象而导致中毒。 公司应制订有详细的易燃品储存、转移措施及火灾应急预案，明确应急预案的目的为“确保发生火灾时能够迅速灭火和疏散人员，进而避免造成人员伤亡和财产损失”。同时将风险管理的各项职责落实到各个部门的主要人员上。公司采取以“安全第一，预防为主”的工作方针，对员工进行消防知识、相关法律法规以及安全用电常识的培训。切实做好防火工作，发生火灾时按本预案的应急措施进行扑救和人员疏散，将火灾带来的损失控制在最低程度。 （6）环境风险防范措施及应急要求 表4-22 环境风险防范措施及应急要求表 风险源; 风险物质; 释放条件; 环境影响途径; 风险防范措施; 应急措施. 生产过程; 电气线路、设备、易燃物质; 火灾; 消防废水经雨水沟进入园区雨水管网，废气扩散到大气环境; ①采取属地管理的方式，由各部门车间对所辖区域内的环境风险源进行日常的检查，强化制度管理，对各环境风险源进行定期检查或不定期的抽查，当班员工每小时室外巡查，并做好巡查记录。 ②定期检修和维护，并且培训上岗，严格遵守操作规范，做好个人防护。; 防止火灾事件造成次生水污染时，事故部门向总指挥汇报，总指挥命令启动突发环境事件应急预案。. 环保设施; 废气处理装置; 臭气处理和粉尘处理; 事故性排放; 废气污染物直接排放造成大气污染; ①对废气净化系统应定期检修、保养，以保证处理效率。 ②污染治理设施应与生产装置连锁，采用双回路供电或备用电设施，降低用电不正常引起的设施停运，及由此引发的环境风险。 ③当废气处理设施发生故障时，应立即停止生产，检修完毕后，确保废气处理设备正常运行，方能继续运营生产。; 停止各产生废气的工段。. 成品仓库; 鱼油、虾油; 泄漏; 泄漏引起水、土壤污染; ①建设单位应规范建设成品仓库，并做好危防雨、防风、防渗、防漏等措施。 ②建立明显的标识、标牌和台账、管理制度，加强对管理人员的培训，加强控制和管理。; 收集于干燥、洁净、有盖的容器中. （7）风险结论 表4-23 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产12万吨生物饲料项目. 建设地点; （湖南）省; （岳阳）市; （君山）区; （/）县; 君山工业园荆江门片区. 地理坐标; 经度; 112.952210987; 纬度; 29.447616562. 主要危险物质及分布; 主要危险物质为鱼油、虾油等，主要分布在生产车间、成品仓库。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 火灾产生有害气体排入大气环境，造成空气污染、人员伤亡、财损失等后果； 废气处理装置失效事故时，排放超标废气会对区域空气环境造成一定污染影响； 危废泄漏造成水、土壤环境污染。. 风险措施要求; 根据相关的环境管理要求，结合具体情况，制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段及设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力，编制突发环境事件应急预案并到相关部门备案。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）及相关参数判断，本项目风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。. - 环境管理及环境监测计划 - （1）环境管理 项目建成营运期间，应建立完整的环境保护管理体系，使厂区排放的污染物达到有关标准，消除环境隐患，达到经济与环境的的协调发展。 主要环境管理措施如下： - 成立环境管理机构，负责组织协调、监督实施厂区环境管理工作。设置环保专职人员1人，并由一名副总经理分管。 - 贯彻执行国家、省、市的有关环保法律、法规、政策和要求； - 制定环境保护规划、计划、考核办法，将环境保护指标落实到每个岗位。 - 依据建设项目环境保护管理办法的规定，落实三同时措施，办理项目投产前的环保设施竣工验收手续。 - 负责厂区日常环境管理，组织现场监测和检查，开展污染控制，确保污染物达标排放。 - 及时向上级环保部门报告企业环保情况，并协助上级环保部门进行现场检查和污染纠纷的调处。 7）认真听取受工程影响的附近居民及有关人员的意见。 8）建立安全责任制度，在日常的工作管理方面建立一套完整的制度，落实到人明确职责、定期检查 - 本项目污染物一旦非正常或不达标排放到环境中，将对区域环境造成较大的影响，因此，项目应严格环境管理，避免运营过程中因管理不到位对环境造成影响。 （2）环境监测计划 项目实施后，企业应按照《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ1115-2020）、《排污单位自行监测技术指南总则》(H819.2017) 等标准和技术规范的要求编制监测方案，自行或者委托有资质监测机构对污染源及环保设施运行情况进行常规监测。 本项目污染物推荐的监测内容、点位和频次如下表所示： 表4-24 运营期废气排放环境监测计划 监测 项目; 监测点; 监测内容; 监测频率; 执行标准. 废气; 臭气处理排放口（DA001）; 氨、硫化氢; 1次/半年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的恶臭污染物有组织排放（标准值氨：4.9kg/h、硫化氢0.33kg/h）. 饲料加工工序粉尘排放口（DA002）; 颗粒物; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）有组织排放限值. 膨化加工工序粉尘排放口（DA003）; 颗粒物; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）有组织排放限值. 筒仓粉尘①; 颗粒物; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值. 筒仓粉尘②（DA005）; 颗粒物; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值. 厂界; 颗粒物、氨、硫化氢; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的恶臭污染物厂界标准值. 噪声; 厂界; 连续等效A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 废水; 厂污水总排放口; SS、COD、BOD、NH3-N、 动植物油类; 每季一次; 君山区（第二）污水处理厂预处理中心进水水质. 7、环保投资 本项目总投资4000万元，其中环保投资65万元，环保投资占总投资的1.63%，本项目环保投资详见下表。 表4-25 本项目环保投资一览表 时期; 项目; 建设内容及规模; 投资（万元）. 施 工 期; 废气; 施工扬尘防治; 围挡作业、洒水等; 1. 废水; 施工废水治理; 隔油、沉淀; 2. 噪声污染防治; 设备基础减震、临时声屏障; 1. 固废处理处置; 固体废物收集；建筑垃圾临时堆场及运送; 1. 生活垃圾收集及运送; 1. 营 运 期; 生活污水; 化粪池; 3. 生产废水; 隔油池; 3. 废气污染防治; 臭气浓度：列管式冷凝器+除臭喷淋塔+15m排气筒（DA001）; 15. 筒仓粉尘：布袋除尘、仓顶排放（DA004、DA005）; 30. 粉碎粉尘、破碎粉尘：脉冲式除尘+15m排气筒（DA002）. 粉碎粉尘、筛粉粉尘：脉冲式除尘+15m排气筒（DA003）. 油烟净化器; 2. 固废处理处置; 生活垃圾收集桶、垃圾处置; 2. 除尘器收集的粉尘用于原料使用、磁选固废外售; 1. 噪声防治措施; 基座减振、定期维护保养; 3. 合计; 65. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 恶臭气体（DA001） | 氨、硫化氢 | 列管式冷凝器+除臭喷淋塔+15m排气筒 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的恶臭污染物有组织排放（标准值氨：4.9kg/h、硫化氢0.33kg/h） |
|  | 粉碎、破碎过程（DA002） | 粉尘 | 脉冲式除尘+15m排气筒（DA002） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）有组织排放限值（标准值：有组织15m：120mg/m3） |
|  | 粉碎、筛粉过程（DA003） | 粉尘 | 脉冲式除尘+15m排气筒（DA003） |  |
|  | 原料装卸过程 | 粉尘 | 布袋除尘+仓顶排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）有组织排放限值（标准值：无组织1.0mg/m3） |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 经烟道引至屋顶排放 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准 |
| 地表水环境 | 职工办公生活 | 生活污水 | 化粪池+污水处理厂处理 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级B标准 |
|  | 生产过程 | 生产废水 | 隔油池+污水处理厂处理 |  |
| 声环境 | 厂界 | 等效连续A声级 | 设备基础减震、厂房及建筑材料隔声、吸声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |
| 固体废物 | 生活垃圾交由环卫部门处理，边收集的粉尘回用于生产，磁选固废外售 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 采取一般场所地面进行硬化等措施，并且要做好厂区的绿化工作 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强管理，定期巡检，设有消防设备与应急池（124m2） |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 加强环境管理，建立定期检查制度。加强对物料运输和存储的管理，加强对固体废物的收集、储存、运输、处置的管理，及时收集、及时处置 |  |  |  |

- 六、结论

本项目的建设符合国家产业政策，选址可行，平面布局基本合理，项目所在地环境质量现状良好，满足“三线一单”要求。 因此，建设单位在采取本评价所述措施对项目产生的污染物进行污染控制和治理，确保污染物达标排放，对周围环境影响满足相应标准要求的情况下，从环保的角度来说，项目建设是可行的。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 恶臭（有组织） |  | 0 | 0 | 0 | 少量 | 0 | 少量 | 0 |
|  | 加工线粉尘 |  | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0 | 0.283 | +0.283 |
|  | 膨化线粉尘 |  | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0 | 0.344 | +0.344 |
|  | 筒仓①粉尘（无组织） |  | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0.029 | +0.029 |
|  | 筒仓②粉尘（无组织） |  | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0.049 | +0.049 |
|  | 食堂油烟 |  | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0.015 | +0.015 |
| 废水 | 生产污水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0.96 | +0.96 |
|  |  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | +0.12 |
|  | 生活废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0.049 | +0.049 |
|  |  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.0066 | 0 | 0.0066 | +0.0066 |
| 一般工业 固体废物 | 磁选固废 |  | 0 | 0 | 0 | 94.29 | 0 | 94.29 | +94.29 |
|  | 收集粉尘 |  | 0 | 0 | 0 | 5.283 | 0 | 5.283 | +5.283 |
|  | 生活垃圾 |  | 0 | 0 | 0 | 6.16 | 0 | 6.16 | +6.16 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图附件

附件1：项目环评委托书

附件2：备案证明

附件3：园区规划批复

附件4：土地租赁协议

附件5：信用平台截图

附件6：编制承诺书

附件7：专家签到表及专家意见

附图1：项目地理位置图

附图2：项目平面布置图

附图3：引用监测点位图

附图4：项目大气、声环境保护目标图

附图5：项目红线范围图

附图6：自然保护区区划图

附图7：项目现场图