- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产10万台农牧加工业永磁式料位传感器项目

建设单位（盖章）：    湖南信量电子有限公司

编制日期：            二零二一年八月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产10万台农牧加工业永磁式料位传感器项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 陈益华 | 联系方式 | 13307307628 |
| 建设地点 | 湖南省岳阳市君山工业园荆江门片区第三期14栋第三、四层 |  |  |
| 地理坐标 | （E：112°57′53.2356″， N：29°26′25.5012″） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3983 敏感元件及传感器制造 | 建设项目 行业类别 | 三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业39中81电子元件及电子专用材料制造398印刷电路板制造；电子专用材料制造（电子化工材料制造除外）；使用有机溶剂的；有酸洗的 以上均不含仅分割、焊接、组装的 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 无 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 5100 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 0.59% | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1259.42 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《岳阳市君山区城乡一体化规划（2009-2030）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 《岳阳市君山工业集中区荆江门片区环境影响报告书》湖南省环境保护厅 湘环评函【2014】54号 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 本项目位于君山工业园荆江门片区，根据湖南省环境保护厅关于《岳阳市君山工业集中区荆江门片区环境影响报告书》的批复（湘环评函【2014】54号），该片区产业定位以食品制造业、农副产品加工业（精制茶生产等）为重点，配套发展食品相关行业，同时该文件明确了其荆江门片区引入产业鼓励类、限制类、禁止类。本项目为农牧加工业永磁式料位传感器的生产，是对各元件进行组装调试，不进行电镀、表面处理、喷漆等工序。对照岳阳市君山工业园荆江门片区环境影响评价报告书关于荆江门片区引进项目名录一览表，本项目不属于限制类和禁止类，不违背入区项目相关要求，具体分析见表1-1。 表1-1 荆江门片区引进项目名录一览表 产业定位的行业类别; 入区项目相关要求; 建议入园方位. 食品制造加工、农副产品加工、茶叶加工; 鼓励类：①谷物磨制、农副产品饮料等高附加价值植物饮料的开发生产；②以农副产品为原料的绿色无公害及添加剂开发；③营养健康型大米、小麦粉及制品的开发生产、传统主食工业化生产，薯类变性淀粉生产等。; 一类或二类. 限制类：①珍稀植物的根雕制造业；②以野外资源为原料的珍贵濒危野生动植物加工；③粮食转化乙醇、食用植物油料转化生物燃料项目；④达不到一定规模的菜籽油、棉籽油、花生油生产项目、玉米淀粉湿法生产项目、西式肉制品加工项目；⑤浓缩苹果汁生产项目、大豆压榨及浸出项目、冷冻海水鱼糜生产项目等；⑥菜籽油、花生油、棉籽油、米糠油玉米胚芽油、油茶籽、核桃等木本油料和胡麻、芝麻、葵花籽等小品种油料加工等；⑦粉尘排放量大的项目。. 禁止类：一定规模以下的玉米淀粉湿法生产项目、以茶叶为原料生产茶叶提取物项目及其他不符合产业政策或污染严重的食品、茶叶精深加工项目。. 食品制造加工等相关产业; 鼓励类：①先进的食品生产设备研发与制造；食品质量与安全监测仪器、设备的研发与生产；②食品、茶叶精深加工废渣等的综合开发与利用；③食品包装材料的生产。; 一类或二类. 禁止类：三类项目；含电镀、表面处理及喷漆工序机械加工项目。. |
| 其他符合性分析 | （1）产业政策相符性分析 本项目为农牧加工业永磁式料位传感器生产项目，根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于其限制类及淘汰类项目。本项目产品、工艺未列入《淘汰落后生产能力、工艺和产品目录》中，生产设备未列入《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》中。因此，本项目符合国家产业政策。 （2）选址合理性分析 本项目选址于君山工业园荆江门南片区第三期14栋3、4层，该栋厂房1-2F为湖南南方君美钢结构有限公司（年产1000套电梯配件项目），项目东面为五星路，南面为待开发土地，西面为岳阳天乐彩印有限公司（年产7亿个食品包装袋）、北面为湖南吉兴通通讯科技有限公司（年产175万套通讯天线）。 根据君山工业园荆江门南片区规划可知，项目所在地为工业规划用地，选址符合土地规划要求。本项目无需设置环境防护距离，根据污染源分析可知，本项目运营期各项污染物均能做到达标排放及妥善处置，项目运营过程中对周边环境保护目标产生的环境影响很小。 （3）平面布局合理性分析 本项目租用岳阳市君山工业集中区荆江门片区标准化厂房三期第14栋3、4F，项目总建筑面积约2518.84m2，厂房内第三层主要分布：产品研发区（布置在南面中部）、产品展示区（布置在西面中部）、产品检验区（布置在东南角）、办公区（布置在南面）、成品仓库（布置在中部）；第四层布置加工生产区（中部以及北面、东面）、原料储备区（布置在西面中部）、固废暂存场所（一般固废暂存间10m2，东北角；危险废物暂存间5m2，南面中部维修间内）。平面设计根据流程和设备运转的要求，按照工艺过程、运转顺序和安全生产的需要布置生产装置，满足了工艺流程的合理顺畅，使生产设备集中布置。综上所述，本项目厂区布局合理。 （4）与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的符合性 表1-2 与《挥发性有机物（VOCs ）污染防治技术政策》相符性分析一览表 相关政 策要求; 相关规定; 本项目拟采取的措施. 挥发性 有机物 （VOCs ）污染防 治技术 政策; 1、对泵、压缩机、阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件，制定泄漏检测与修复（LDAR）计划，定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象； 2、对生产装置排放的含VOCs 工艺排气宜优先回收利用，不能（或不能完全）回收利用的经处理后达标排放； 3、废水收集和处理过程产生的含 VOCs废气经收集处理后达标排放； 4、当采用固定顶罐时，通过密闭排气系统将含VOCs气体输送至回收设备； 5、对于含高浓度VOCs的废气，宜优先采用冷凝回收、吸附回收技术进行回收利用，并辅助以其他治理技术实现达标排放; 1、按要求定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象； 2、生产中排放的废气能达标排放； 3、项目废水收集和处理过程不产生VOCs，项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后进入园区污水管网； 4、本项目不采用固定罐； 5、项目外排废气含VOCs废气较少，同时通过加强车间通风，对其环境影响较小。. （5）“三线一单”分析 2020年11月10日，湖南省生态环境厅发布了《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》，根据文件内容并结合项目所在地区域情况，本项目与湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求符合性分析如下表所示。 表1-3本项目涉及内容与湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求的符合性分析 序号; 环境总体管控要求类别; 管控要求内容; 本项目情况; 相符性. 1; 空间布局约束; （1.2）荆江门片区：严格按产业定位引进企业，以一类工业为主，严格限制二类工业，禁止引进三类工业，禁止引进气型污染企业，禁止引进涉重金属、持久性有机物及高噪声设备的企业，严格限制油脂加工类企业进入。; 本项目为农牧加工业永磁式料位传感器生产，不属于禁止引进的三类工业，不属于气型污染企业、不涉及重金属、不涉及持久性有机物和高噪声设备、不涉及油脂加工; 符合. 2; 污染物排放管控; （2.1）废水：荆江门片区：片区排水实施“雨污分流”排水体制，片区废水经收集后，排入君山区第二污水处理厂处理，达标后通过专管排入长江；片区雨水往南经雨水管网排至周边沟渠，往北经雨水管网排入明渠流入西干渠。 （2.2）废气：做好大气污染控制措施。对各企业有工艺废气产出的生产节点，应配置废气收集与处理净化装置，做到达标排放；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少片区内工艺废气的无组织排放。 （2.3）工业集中区内相关行业及锅炉废气污染物排放满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。 （2.4）固体废弃; ：（2.4.1）做好工业 体 物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，严防二次污染。（2.4.2）进一步健全危险废物源头管控、规范化管理和处置等工作机制，推进现有危险废物经营企业进入工业园区、危险废物超期贮存整改等工作。 （2.1）废水：本项目采用“雨污分流”排水体制，项目无生产废水产生，生活污水井园区配套的化粪池处理后，经管网排入君山第二污水处理厂预处理中心处理后，再排入君山第二污水处理厂处理达标后排入长江 （2.2）废气：本项目焊接废气加强车间通风，环氧灌封胶工序在密闭设备内进行 （2.3）本项目不涉及特别排放限值要求 （2.4）固体废弃物：本项目各项固体废物均分类收集、妥善处置; 符合. 3; 环境风险防控; （3.1）集中区应建立健全环境风险防控体系，严格落实《岳阳市君山工业园突发环境事件应急预案》中相关要求，严防突发环境事件发生，提高应急处置能力。 （3.2）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 （3.3）建设用地土壤风险防控：对拟收回土地使用权的相关行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的企业用地开展土壤环境状况调查评估。 （3.4）农用地风险防控：拟开发为农用地的，地方人民政府组织开展土壤环境质量状况评估；不符合相应标准的，不得种植食用农产品。; 待企业正式入驻后，项目需按要求编制突发环境事件应急预案; 符合. 4; 资源开发效率要求; （4.1）能源： （4.1.1）荆江门片区：可使用生物质成型燃料代替天然气、电等清洁能源，不能使用燃煤等污染型能源；（4.1.2）荆江门片区：区域内能源消费主要为电力、天然气、生物质颗粒，无煤炭消费、能源消耗预测情况为：2020年区域年综合能耗消费量预测当量值为7396.74吨标煤，等价值为 11476.05吨标煤，区域单位GDP能耗预测值为0.279吨标煤/万元，消耗增量当量控制在3714.83吨标煤；2025年区域年综合能耗消费量预测当量值为40617.13吨标煤，等价值为70296.97吨标煤，区域单位GDP 能耗预测值为0.234吨标煤/万元，区域“十四五”时期能源消耗增量控制在33220吨标煤；（4.2）水资源：2020年，君山区万元国内生产总值用水量71立方米/万元，万元工业增加值用水量28立方米/万元。（4.3）土地资源：以国家产业发展政策为导向，合理制定区域产业用地政策，优先保障主导产业发展用地，严禁向禁止类工业项目供地，严格控制限制类工业项目用，重点支持发展与区域资源环境条件相适应的产业。农副食品加工、食品制造、中药饮品加工、电子产品制造、新材料产业投资强度拟定标准分别为160万元/亩、160万元/亩、250万元/亩、270万元; 亩、190万元 亩 本项目能源仅为水、电; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 湖南信量电子有限公司是一家集研发、设计、生产、销售于一体的物位测控产品的专业制造商，是物位测控整体解决方案提供商。主导产品为粮食及饲料加工业、冶金、煤炭、水泥、化工等行业的物（料）位测控的永磁式料位器和养殖业自动化输料系统。 YCK系列永磁式料位器的问世，正是这一设计理念的最新成果。永磁式料位器也因此获得国家发明专利及外观专利多项授权，并成功申报PCT国际专利，进入了美国、欧盟、日本、加拿大、澳大利亚、韩国、俄罗斯、巴西等多主要国家和经济体的专利保护。既填补了国内空白，同时将在全球开启料位器原创技术的新时代。 随着爆炸性危险场所的安全标准与防爆要求的不断提高，公司顺势推出BCK系列防爆型永磁料位器，并顺利通过国家防爆电气产品监督检验中心(CQST)的各项严格检验测试，获得了该中心颁发的防爆合格证，其编号：CNEx17.1106，防爆标志：ExdIICT6Gb/ExtDA21IP66T80℃，属于隔爆类中的最高防爆等级，还是气体与粉尘双重防爆，能安全工作在除矿井外的几乎全部场所，大幅提升了该系列产品的市场竞争力。 基于以上优势，湖南信量电子有限公司拟投资5100万元租赁岳阳市君山工业集中区荆江门片区标准化厂房三期第14栋的3、4F厂房建设年产10万台农牧加工业永磁式料位传感器项目。 2、工程建设内容 本项目主要对标准厂房进行装修以及设备的安装后，进行农牧加工业永磁式料位传感器的生产，项目建设组成具体见表2-1。 表2-1 建设项目组成一览表 类别; 建设名称; 备注. 主体工程; 生产车间; 产品研发区; 建筑面积120m2，布置在厂房三层. 产品展示区; 建筑面积276m2，布置在厂房三层. 加工生产区; 建筑面积1000m2，布置在厂房四层（包含制作间、机修间、焊接间、组装区）. 产品检验区; 建筑面积226m2，布置在厂房三层. 辅助工程; 办公区; 建筑面积108m2，布置在厂房三层. 生产原料储备区; 建筑面积230m2，布置厂房在四层. 成品仓库; 建筑面积458m2，布置厂房在三层. 公用工程; 给水; 园区自来水管网供水. 排水; 雨污分流，雨水进入园区雨水管网，项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后排入区域污水管网，进入君山第二污水处理厂预处理中心处理后进入君山第二污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准（GB18918-2002）后排入长江。. 供电; 园区电网公司供给. 环保工程; 废水; 生活污水; 化粪池，依托园区标准化厂房已建. 废气; VOCs; 在密闭的自动灌胶机内进行. 焊接烟尘; 加强车间通风. 噪声; 车间设备 运行噪; 隔声、减振、降噪. 固废; 一般固废; 一般固废暂存间（10m2），第四层东北角. 危险固废; 危险废物暂存间（5m2），第四层南面中部维修间内. 3、主要产品 本项目为年产10万台农牧加工业永磁式料位传感器项目，产品方案见下表2-2： 表2-2 项目产品方案表 产品名称; 产量（台/年）; 型号; 备注. 农牧加工业永磁式料位传感器; 10万; YCK-D顶装型、YCK-Y养殖专用型、YCK-T角度可调法兰型、YCK-M国标螺纹固定型、YCK-1T固定法兰侧装型、YCK-G英制螺纹固定型、BCK-3D顶装防爆型、BCK-1D顶装防爆型、YCK-C车载型、BCK-3C侧装高温防爆型、BCK-3C侧装防爆型、BCK-1C侧装防爆型; 永磁式物位传感器不受粉尘、潮湿等环境的影响，抗干扰能力强，适用面广，可在各种复杂工况下长期稳定可靠工作. 4、设备清单 主要项目设备清单见表2-3。 表2-3项目设备清单一览表 名称; 型号; 单位; 数量. 激光焊接机; JHM-IGX-400B; 台; 2. 激光打标机; CT-MF0; 台; 2. 超激光冷焊机; 台; 2. 贴片机; 台; 1. 回流焊; JYA004; 台; 1. 组装流水线; 台; 2. 插件流水线; 台; 2. 切脚机; 台; 1. 电缆剥线机; US-10A; 台; 2. 自动焊机; 台; 3. 电动绕线机; 台; 5. 自动灌胶机; 台; 2. 老化烘箱; Sin-10A; 台; 3. 由《产业结构调整指导目录》（2019年本）和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（2010年本）可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。 5、原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料见下表2-4 表2-4 项目主要原辅材料及能源消耗一览表 名称; 单位; 消耗量; 最大贮存量; 来源. 不锈钢外壳; 个/a; 10万; 2万个; 外购. 不锈钢接头; 个/a; 10万; 2万个; 外购. 不锈钢管; m/a; 1万; 0.5万米; 外购. 不锈钢板; t/a; 1; 0.5t; 外购. 接线盒; 个/a; 2万; 1万个; 外购. 铁芯; 个/a; 10万; 2万个; 外购. 线圈骨架; 个/a; 10万; 2万个; 外购. 漆包铜线; t/a; 3.5; 2t; 外购. 电线电缆; 米/a; 20万; 6万; 外购. 镀锌钢管; 米/a; 1.5万; 1万; 外购. 环氧灌封胶; t/a; 4; 0.5t; 外购. 天那水; t/a; 0.2; 0.05t; 外购. 绝缘纸; t/a; 0.2; 0.1t; 外购. 磁铁; 片/a; 10万; 2万片; 外购. 电路板; 块/a; 10万; 2万块; 外购. 电子元件; 个/a; 1500万; 250万个; 外购. 螺丝螺帽; 个/a; 100万; 20万个; 外购. 焊丝; t/a; 0.1; 0.1t; 外购. 瓦楞纸盒; 个/a; 5万; 1万; 外购. 瓦楞纸箱; 个/a; 0.1万; 0.05万; 外购. 水; t/a; 750; /; 园区自来水. 电; Kw·h; 50万; /; 园区电网. （1）灌封胶：英文名pouringsealant，用于电子元器件的粘接，密封，灌封和涂覆保护。灌封胶在未固化前属于液体状，具有流动性，灌封胶完全固化后才能实现它的使用价值，固化后可以起到防水防潮、防尘、绝缘、导热、保密、防腐蚀、耐温、防震的作用。目前使用最多最常见的主要为3大类，即环氧树脂类、有机硅树脂类、聚氨酯类。 该项目全自动灌封工段选用无溶剂双组份环氧树脂灌封胶，由双酚A环氧树脂，固化剂（胺类或酸酐），补强助剂和填料等组成，通过反应实现固化过程，具有挥发份含量低、复合物作业黏度小，工艺性好，适用期长，浸渗性好，脱泡性优良、固化后收缩率低、热膨胀系数小等特点。 该项目真空浇注工段采用聚氨酯灌封胶，可室温固化，特点为硬度低，强度适中，弹性好，主要针对电子工业中精密电路控制器及元器件需长期保护而研制，具有优异的电绝缘性和难燃性，尤其适用于恶劣环境中（如潮湿、震动和腐蚀性等场所）使用的电子线路板及元器件的密封。满足V0阻燃等级（UL）、环保认证（SGS）等认证。 （2）天那水：化学式：CH3CH(CH3)CH2CH2OOCCH3，无色液体，具香蕉香味。与乙醇、乙醚、苯、氯仿、二硫化碳等有机溶剂混溶。难溶于水。20℃时在水中溶解0.18g/100ml。主要用作油漆、涂料、香料、化妆品、粘结剂、人造革等的溶剂，用作青霉素生产的萃取剂，也可用作香料。 ### 6、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员50名，采用一班八小时制，年工作日为300天，均不在厂区食宿。 ### 7、公用工程 （1）给水 本项目给水由园区自来水供给，项目用水主要为员工生活用水，生产无需用水，项目总用水量约为750t/a。项目用水全部由园区自来水管网供给，其水量、水质均可满足本项目生产、生活的正常供水要求。 （2）排水 项目租用君山工业园已建标准化厂房，配套建设有“雨污分流”系统。项目排水体制依托已建成的分流系统，项目无生产废水产生。 项目雨水进入园区污水管网。员工生活污水（600t/a）经园区污水管网汇入园区配套的化粪池处理后通过区域污水管网送至君山区第二污水处理厂预处理中心预处理后，再送至君山区第二污水处理厂处理后外排至长江。 （3）供配电 本项目用电年耗量为50万kW·h，由当地电网供电，能满足项目所需。 ### 8、周边环境影响分析 本项目选址于君山工业园荆江门南片区第三期14栋3、4层，该栋厂房1-2F为湖南南方君美钢结构有限公司（年产1000套电梯配件项目），为机加工项目，项目东面为五星路，南面为待开发土地，西面为岳阳天乐彩印有限公司（年产7亿个食品包装袋），为印刷包装类项目、北面为湖南吉兴通通讯科技有限公司（年产175万套通讯天线），为其他电子器件制造类项目。本项目为敏感元件及传感器制造，对其周边企业生产影响较小。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期施工流程 本项目为租赁岳阳市君山工业集中区荆江门片区标准化厂房三期第14栋3、4F厂房进行生产，项目不新建构、建筑物，主要对项目车间进行分区，安装设备等。项目施工期较短，施工期环境影响较小。 2、营运期工艺流程简述（图示）： 本项目主要产品为农牧加工业永磁式料位传感器，其原辅料均为外购成品，不在厂区加工。项目加热方式均为电能，项目不进行淬火、酸洗、磷化、电镀、喷漆等处理。其工艺流程见下图： 图2-1 项目运营期生产工艺流程图 流程说明 （1）线圈绕制 将漆包线利用绕线机缠绕至磁芯上完成线圈绕制。此过程会产生一定量废漆包线。 （2）焊接组装 采用回流焊将绕制好的线圈和外购的元器件焊接在线路板上，此过程主要会产生焊接烟尘。 （3）半成品测试 根据产品的不同型号，对组装完成的半成品，直接进行电性能测试或下载程序后进行电性能测试。不能通过测试的返工处理。 （4）绝缘处理 通过性能测试后，根据不同型号产品的使用环境或客户要求，通过全自动灌胶机进行绝缘处理。自动灌装机需要定期进行清洗，清洗通过加入天那水进行清洗，绝缘处理过程会产生有机废气，清洗过程产生清洗废液。 （5）老化处理 绝缘处理后的产品，根据产品型号不同，分别进行高温老化或带电老化处理，使产品在类似正常使用环境或更为严酷的环境下保持一段时间，目的是使产品整体性能稳定并淘汰不合格的产品。本项目的高温老化过程是将半成品置于专用老化室内75℃左右、保温2约小时；带电老化是给产品加载负荷并保持约24h。老化结束，进行性能测试，检验合格后，进入下一步。此过程主要会产生不合格品。 （6）产品上标 老化完成、检验合格的成品部件，根据客户要求分别进行激光打码，打码上标后进行产品包装入库。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 湖南信量电子有限公司租赁岳阳市君山工业集中区荆江门片区标准化厂房三期第14栋第3、4F建设年产10万台农牧加工业永磁式料位传感器项目，目前第1、2层为湖南南方君美钢结构有限公司（年产1000套电梯配件项目）。本项目为新建项目，无污染遗留问题。 岳阳市君山工业集中区荆江门片区标准化厂房三期基本情况： 岳阳市君山工业集中区荆江门片区标准化厂房三期环评于2018年1月委托广西新北环环保科技有限公司编制，于2018年2月22日通过岳阳市环境保护局君山区分局审批，批复文号为岳环君分环评批【2018】7号。 岳阳市君山工业集中区荆江门片区标准化厂房三期总用地面积为38179.2m2，总建筑面积为63653.34m2。主要建筑内容包括3栋5F（15#-17#栋）、6栋4F厂房（9-14#栋）；配套建设给排水、道路、绿化、消防、环卫、供配电、地面停车场等设施。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“6环境空气质量现状调查与评价”内容，只需调查项目所在区域环境质量达标情况。并且根据导则“5.5依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数量质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”的内容，本项目筛选的评价基准年为2020年。所用数据引用2020年君山区环境监测站监测的基本污染物环境质量现状数据，具体达标判定监测数据及评价结果见下表。 表3-1 2020年君山区环境空气质量状况 单位：μg/m3 污染物; 年评价; 标 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 40; 35; 114.3; 不达标. PM10; 54; 70; 77.1; 达标. SO2; 9; 60; 15; 达标. NO2; 20; 40; 50; 达标. CO; 日平均; 第95百分位数）质量浓度 1200; 4000; 30; 达标. O3; 8小时（第90百分位数）质量浓度; 144; 160; 90; 达标. 根据表3-1可知，2020年度君山区环境空气质量除PM2.5不能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，其它各项因子均达标。因此，本项目所在区域2020年为环境空气质量不达标区，环境空气质量一般，这主要由城市交通量增大，城市建设开发的基建扬尘、地面扬尘导致，但超标因子不为本项目营运期排放污染因子，本项目的运营不会进一步降低周边环境空气质量。根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》，君山区在采取产业和能源结构调整措施、推进“散乱污”企业整治、大气污染治理等一系列措施后，PM2.5年平均浓度逐年下降，表明君山区环境空气质量正持续向好改善。 本次环评引用湖南中骏检测股份有限公司对《湖南美壹新材料科技有限公司年生产335吨塑料制品建设项目》所在地TVOC进行的现状监测（湖南美壹新材料科技有限公司位于岳阳市君山工业集中区荆江门片区标准化厂房三期第9栋1-4F在本项目西侧240m），具体见下表3-2。 表3-2 TVOC监测结果统计表 单位：mg/m3 时间; 监测点; 项目; TVOC. 2019.6.4-6; 13栋; 浓度范围; 0.01-0.03. 超标率（%）; 0. 最大超标倍数; 0. 标准值; 小时值; 0.6. 根据表3-2监测数据可知，项目所在TVOC监测数据能满足相应的质量标准要求，项目所在区域大气环境质量良好。 2、地表水环境现状 项目废水经片区污水管网进入君山区（第二）污水处理厂处理，最终达标排入长江。根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005），长江塔市驿至黄盖湖段属于Ⅲ类水体，其地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 本评价收集了2019年省站长江常规监测数据。 （1）监测断面：长江荆江口断面。 （2）监测因子 pH、化学需氧量、BOD5、氨氮、总磷、石油类。 （3）监测结果 监测及评价结果见下表。 表3-3 2019 年长江各断面监测数据 序 号; 断面; 监测项目; pH; 化学需氧量; BOD5; 氨氮; 总磷; 石油类. 1; 荆江口; 监测浓度; 7.62-8.23; 7.0-14.0; 0.4-1.4; 0.02-0.32; 0.06-0.15; 0.005. 2; 标准指数; 0.85-0.91; 0.35-0.7; 0.1-0.35; 0.02-0.32; 0.3-0.75; 0.1. 3; 超标率; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 4; 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 5; 是; 达标 是; 是; 是; 是; 是; 是. 6; 标准值; 6~9; 20; 4; 1; 0.2; 0.05. 由上表可知：长江荆江口断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类标准，因此长江各监测断面水质较好。 3、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中相关要求，本项目所在地厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，本项目不需要对声环境质量现状进行监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 环境保护目标主要是评价范围内可能受影响的附近居民居住区及河流。项目附近主要环境敏感点详见下表： 表3-4 大气环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 距厂界距离/m. X; Y. 岳华村岳华组1#居民; 112.965563; 29.439957; 居住区; 22户; 二类区; E; 90-110. 岳华村岳华组2#居民区; 112.965759; 29.442833; 居住区; 25户; 二类区; NE; 180-500. 岳华村岳华组3#居民; 112.968334; 29.441030; 居住区; 20户; 二类区; NE; 250-500. 表3-5 其他环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 方位距离; 功能规模; 保护级别. 声环境; 评价范围50m内无居民等敏感点; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 水环境; 长江; N，3km; 渔业用水区; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气 项目厂内VOCs（NMHC）执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A排放限值。厂区外VOCs参照执行《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）表2中排放浓度限值（2.0mg/m3），厂界VOCs执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值（4.0mg/m3）。 颗粒物执行《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。具体标准如下。 表3-6 大气污染物排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值; 采用标准. 监控点; 任意一次浓度值mg/m3; 1h平均浓度值. VOCs; 厂区内，在厂房外设置监控点; 30; 10; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A排放限值. 颗粒物; 周界外浓度最高点; /; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值. 2、废水 项目实行“雨污分流”。项目雨水进入雨水管网；项目无生产废水产生，员工生活污水经园区污水管网汇入园区配套的化粪池处理后，通过区域污水管网排入君山区第二污水处理厂预处理中心预处理后，再排至君山区第二污水处理厂处理后外排至长江。君山区第二污水处理厂预处理中心接管标准。 表3-7 项目废水执行标准及其限值 名称; 污染物种类; 受纳污水处理厂预处理中心接纳标准 (除pH外，mg/L). 君山区第二; 污水处理厂预处理中心 pH值; 6-9. COD; 3500. BOD5; 1500. SS; 400. TN; 200. NH3-N; 120. TP; 80. 动植物油; 100. - 噪声 项目运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间≤65 dB（A），夜间≤55 dB（A））； 4、固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固废废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单中的相关规定；生活垃圾交由环卫部门处置。 |
| 总量 控制 指标 | 废水：本项目生活污水经化粪池处理后通过区域污水管网排入君山区第二污水处理厂预处理中心预处理后，再排至君山区第二污水处理厂处理，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准后排入长江，因项目外排废水为生活污水，无需申请总量指标。 废气：本项目总量控制因子为VOCs。 VOCs为0.02t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为租赁标准化厂房进行本项目的建设，施工期主要新建厂房和设备的安装，主要影响为设备安装噪声以及设备的废包装材料。随着施工期的结束而消失。本环评要求规范存放废包装材料，及时清理废包装材料。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、水环境影响分析 项目无生产用水。根据建设方提供的资料，项目生产车间地面只需定期清扫，不需要冲洗；因此本项目废水主要为生活污水。 本项目职工50人，年工作300天，均不在厂区食宿。按照《湖南省用水定额》(DB43/T388-2020)中的指标计算，职工生活用水量按50L/d•人计，则本项目生活用水量为2.5t/d（750t/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为2t/d，600t/a。本项目生活污水产污情况表4-1。 表4-1 本项目生活污水产污情况 产生环节; 指标; 水质(mg/L); 年产生量（t/a）. 生活污水; 水量; ——; 600. COD; 300; 0.18. BOD5; 150; 0.09. SS; 200; 0.12. NH3-N; 30; 0.018. 可行性分析： 本项目生活污水600m3/a，经化粪池处理后能满足君山区第二污水处理厂预处理中心接管标准。 君山工业园废水排放路线：企业生产废水、污水→企业生产废水、污水处理设施→园区污水收集管网→纳污调节池前处理设施→纳污调节池→二污预处理中心及第二污水处理厂→达标排放）。 君山区第二污水处理厂位于岳阳市君山区柳林洲镇三家店村，工程服务范围为岳阳市君山工业集中区荆江门片区生活污水和生产废水，纳污范围北至长江河堤路，南至省道S306，西抵建新农场大堤，东至岳华村。 本项目位于君山工业集中区荆江门片区，可依托君山区第二污水处理厂进行废水处理。本项目污水排放量为2t/d，预处理中心处理规模为5000m3/d，目前君山区（第二）污水处理厂进水量约为2000m3/d，还有足够的接纳能力，本项目仅占该污水处理厂总规模的0.1%，且本项目排放废水水质能够满足其接纳要求。同时项目区域污水管道已铺设完整，因此，本项目污水能够排入污水处理厂内。 3、项目废水污染物排放信息表 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）：间接排放建设项目污染源排放量核算根据依托污水处理设施的控制要求核算确定。项目废水纳入君山第二污水处理厂处置，则项目废水污染排放量按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准进行核算。 本项目外排废水污染物信息表情况见表4-2——4-5。 表4-2 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排水去向; 排放规律性; 污染治理设施; 排放 口编 号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; pH、COD、BOD、SS、氨氮; 污水处理厂; 连续; 1; 生活污水处理系统; 化粪池; DW001; R是 □否; R企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 表4-3 废水间接排放口基本情况表 序 号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量 /（万t/a）; 排放去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值. 1; DW001; 112.964598; 29.4406259; 0.06; 污水处理厂; 连续; /; 第二污水处理厂预处理中心接管标准; pH; 6~9（无量纲）. COD; 3500mg/L. BOD5; 1500mg/L. SS; 400mg/L. 氨氮; 120mg/L. 动植物油; 100mg/L. 表4-4 废水污染物排放信息表 序号; 排放 口编号; 污染 物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001; COD; 60; 0.00012; 0.036. BOD5; 20; 0.00004; 0.012. SS; 20; 0.00004; 0.012. 氨氮; 8; 0.000016; 0.0048. 动植物油类; 3; 0.00006; 0.0018. 全厂排放口 合计; COD; 0.036. BOD5; 0.012. SS; 0.012. 氨氮; 0.0048. 动植物油类; 0.0018. 2、大气环境影响分析 项目生产过程中使用的生产设备均使用电作为能源，不产生燃料废气，本项目废气主要有：①焊接烟尘；②环氧灌封产生的少量有机废气。 - 焊接烟尘 焊接烟尘由金属及非金属在过热条件下产生的蒸发气体经氧化和冷凝而形成的。焊接烟尘的主要化学成分，取决于焊接材料（焊丝、焊条、焊剂等）和被焊接材料的成分及其蒸发的难易，主要是一些金属氧化物。 根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》39计算机、通信和其他电子设备制造业，回流焊接过程颗粒物产生量为2.772*10-1g/kg-原料。项目焊条使用量为0.1t/a，则焊接烟气（颗粒物）年产生量27.72g/a，产生量较小，经加强车间通风后于车间内无组织排放，其排放浓度约为0.08mg/m3，能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值要求（1.0mg/m3）。 （2）环氧灌封废气 项目绝缘处理工序中环氧灌封过程产生的废气主要为双组份环氧树脂灌封胶固化过程产生的VOCs。 项目采用全自动灌封机完成产品灌封操作。全自动灌封机在使用过程中，需要对灌封机的混料室、输送管道及注胶喷嘴定期自动清洗。清洗过程在全密闭的闭路系统中自动进行，无废气产生。 本项目采用环氧灌封胶，主要由改性双酚A环氧树脂、填料及改性胺类固化剂B两组份组成，在室温下通过双组份间的分子交联而实现固化，所以灌封胶固化过程会有少量VOCs产生。 根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》中39计算机、通信和其他电子设备制造业产污系数表，灌封挥发性有机物产生5.286x100g/kg-原料，本项目环氧灌封胶4t/a，则挥发性有机物产生量为0.02t/a，加工区面积为800m2，高度均为10m，在排风过程中换气量按1次/h设计，本项目工作时间为2400h/a，则车间换气量为8000m3/h（800*10*1），则VOCs排放浓度1.04mg/m3，能满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A特别排放限值（6.0mg/m3）。同时根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》“使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。”因此本项目对其VOCs废气不采取其收集措施。 表4-5 灌封废气的产生排情况一览 污染物; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）. VOCs; 0.02; 0.008; 1.04. （2）污染物排放量核算 本项目污染物排放量核算情况见下表。 表4-6 本项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值 （μg/m3）. 1; /; 环氧灌封; VOCs; 加强通风; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A特别排放限值; 6000; 0.02. 2; /; 焊接; 烟尘; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值; 1000; 2.772*10-5. 无组织排放总计. 无组织排放总计; VOCs; 0.106. 烟尘; 2.772*10-5. 表4-7 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; VOCs; 0.02. 2; 烟尘; 2.772*10-5. 3、声环境影响分析 ①噪声源分析 本项目运营过程中，噪声污染的主要来源于焊接机、绕线机、风机、灌封机等设备运行噪声。各种设备噪声声级在70-90dB(A)之间，主要设备噪声源强详见下表。 表4-8 主要设备噪声声压级 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 数量（套）; 噪声源强; 工作方式. 1; 激光焊接机; 2; 70-80; 间歇. 2; 电动绕线机; 5; 70-85; 间歇. 3; 自动灌胶机; 2; 70-80; 间歇. 4; 风机; 2; 70-90; 间歇. 5; 贴片机; 1; 70-80; 间歇. ②噪声预测 （1）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T ---预测计算的时间段，s； ti ---i声源在T时段内的运行时间，s。 （2）预测点的预测等效声级(Leq)计算公式 Li 式中： Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb — 预测点的背景值，dB(A) （3）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 （4）噪声预测结果及影响分析 因项目夜间不生产，因此本环评对其各厂界进行昼间预测（根据环境影响评价技术导则声环境（HJ2.4-2009）中9.2.1评价方法和评价量中进行边界噪声评价时，新建建设项目以工程噪声贡献值为评价量，结果见表4-9： 根据噪声预测模式，各厂界的预测结果见下表。 表4-9 项目厂界噪声预测预测结果 单位：dB(A) 序号; 点位; 预测点距本项目边界水平距离; 背景值（昼间）; 贡献值; 预测值（昼间）. 1; 东厂界; 1m; /; 50.72; 50.72. 2; 南厂界; 1m; /; 48.85; 48.85. 3; 西厂界; 1m; /; 52.07; 52.07. 4; 北厂界; 1m; /; 54.35; 54.35. 排放限值; 3类标准，昼间≤65dB（A）. 从上述预测结果可以看出，在采取了降噪措施后，本项目厂界昼间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 ③降噪措施 为降低生产设备噪声对周围环境的影响，企业应采取相应的各种隔声降噪措施，避免或减轻噪声对周围环境的影响。主要降噪措施如下： （1）设备选型时优先选用振动小、噪声低的设备； （2）设备本身配备降噪隔音罩以降低噪声对周围环境的影响。 （3）通过在厂房内采用吸音建材，设备基础增设防振沟，以便控制噪声扩散，降低噪声对周围环境的影响。 （4）合理布局，应充分考虑高噪设备的安装位置，高噪声设备安装在车间内的中部，尽量远离厂界布置，确保厂界噪声达标。 4、营运期固体废物 本项目营运期过程中，主要固废包括：①生活垃圾，②不合格产品；③全自动灌封机清洗废渣；④废漆包线；⑤废原料包装桶；⑥废机油。各固体废弃物的生产情况见表4-6。 （1）生活垃圾 本项目职工人数为50人，均在厂区内住宿，生活垃圾产生量1.0kg/d·人计算，则生活垃圾产生量为15t/a（50kg/d），交由环卫部门处置。 （2）不合格产品 根据建设方提供的资料，不合格产品约为产品总量（10万台）的0.1%计，即100台/年，平均一个不合格品重0.25kg，则折合重量为25kg/a，收集后外售。 （3）全自动灌封机清洗废渣 全自动灌封清洗后将产生环氧树脂废渣。根据《国家危险废物目录》（2021），“使用酸、碱或有机溶剂清洗容器设备剥离下的树脂状、粘稠杂物”属于HW13类危险废物，代码为900-016-13。根据建设单位提供的资料，2台灌封机每天可产生0.25kg清洗废渣，年产生量约0.075t/a，集中收集后贮存于危废暂存间，委托有资质单位回收处置。 （4）废漆包线 线圈绕制过程会产生一定量的废漆包线，产生量约为0.75t/a，经收集后外售处理。 （5）废原料包装桶 根据建设单位提供的资料，废原料包装桶产生量约为0.5t/a。原料包装桶由供货厂家负责回收并于原用途，因此不再作为固体废物进行管理，但是在存放过程应参照危险废物管理要求，并做好台账。 （6）废机油 设备维护维修会产生废机油，产生量约为0.1t/a，属于危险废物，危废编号HW08，废物代码900-249-08，收集后交由资质单位处置。 表4-10 本项目固废产生情况表 序号; 类别; 数量（t/a）; 废物属性; 编码; 处理方式. 1; 生活垃圾; 15; 生活垃圾; /; 环卫部门. 2; 不合格产品; 0.025; 一般固废; 99-999-99; 收集后外售. 3; 全自动灌封机清洗废渣; 0.075; 危险固废; HW13 900-016-13; 交由资质单位处置. 4; 废漆包线; 0.75; 一般固废; 223-001-07; 收集后外售. 5; 废原料包装桶; 0.5; 一般固废; 223-001-07; 厂家回收利用. 6; 废机油; 0.1; 危险固废; HW08 900-249-08; 交由资质单位处置. 本项目产生的不合格产品、废漆包线、废包装桶等均属于一般工业固体废物，建设单位按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放。临时堆放的地面与裙角要用竖固、防渗的建筑材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放的场所。临时堆放场所要防风、防雨、防晒，设置周围应设置围墙并做好密闭处理，禁止危险废物及生活垃圾混入。 项目所产生的固体废弃物中的废机油、全自动灌封机清洗废渣属危险废物。因此，建设方需要设置危险固废暂存场所，然后交由有资质单位收集后无害化处理。 危险废物要用不易破损、变形、老化、能有效地防止渗透、扩散的容器贮存，装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细表明危险废物的名称、重量、成分、特性及发生泄漏的处理方法等。 按《危险废物贮存污染控制标准》要求，用以存放装载固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，做好防腐防渗防漏处置。危险固废储存于阴凉、通风、隔离的库房。库温不超过35℃，相对湿度不超过85%，保持储存容器密封。应与禁配物分开存放，切忌混储。储区备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。起运时包装要完整，装载应稳妥。 运输过程中需要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃鸡其它禁配物混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防暴晒、雨淋、防高温。运输时要按规定的线路行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 分别根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单的主要建设指标，建议将项目一般固废暂存场所布置在第四层东北角，面积10m2、危废贮存场所约为5m2，布置在第四层南面中部维修间内，一般工业固废和危险废物应妥善分类用指定容器收集，同时标注：标志标识、防渗、污水和废气导排、包装容器等情况。 项目危险废物暂存时应在车间内设置专用的危废暂存间，并贴有危废标示。 本项目营运期产生的生活垃圾15t/a，属于一般固废，经过收集后，由环卫部门清运至城市垃圾填埋场无害化处理。 综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 5、地下水、土壤 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。建设项目存在土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”结合现场调查及工艺分析，本项目不存在地下水、土壤环境污染途径，不需要提出跟踪监测计划要求。 6、环境风险 环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度。建设项目环境风险评价，主要是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 本次评价以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）为指导，通过对本项目进行风险识别，进行风险评价，提出减缓风险的措施，为环境管理提供资料和依据，达到降低危险、减少危害的目的。 （1）物料风险识别 根据《危险化学品名录》，该项目生产过程中使用的天那水，属于危险化学品。天那水的危害及应急措施等详见物质理化性质表4-11。 表4-11 天那水的理化性质表 标识. 中文名; 醋酸正戊酯; 英文名; n-Pentyl acetate. CAS号; 628-63-7; 危险性类别; 第3.3 类高闪点易燃液体. 危险性符号; F，T，Xi; UN编号; 1104. 健康危害. 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收. 健康危害; 对眼，鼻，喉有刺激性，口服后口唇，咽喉烧灼感，后出现口干，呕吐，昏迷等。长期高浓度接触该品出现眩晕，灼烧感，咽炎，支气管炎，乏力，易激动等；皮肤长期反复接触可致皮炎。. 急救措施. 皮肤接触; 脱去污染的衣着，立即用流动清水彻底冲洗. 眼睛接触; 提起眼睑，用大量流动清水彻底冲洗. 吸入; 迅速脱离现场至空气新鲜处;呼吸困难时给输氧;呼吸停止时;立即进行人工呼吸，就医. 食入; 饮足量温水，催吐。就医。. 危险特性与灭火方法. 危险特性; 其蒸气与空气形成爆炸性混合物遇明火高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇到明火源引起着回燃。若遇到高热度体内压力大，有开裂和爆炸危险。. 灭火方法; 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土。. 泄漏应急处理. 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般防护服。在确保安全情况下堵漏。喷水雾会减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用活性炭或其它惰性材料吸收，收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲淡经稀释的洗水放入废水系统。. 储存注意事项. 储存于阴凉，通风仓间内。远离火种，热源。仓温不宜超过30摄氏度。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明，通风等设施应采取用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止铁产生火花的机械设备和工具定期检查是否有泄漏现象。灌装时应注意流速(不起过3M/S)，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏. 防护措施. 呼吸系统 防护; 空气中浓度超时，应该戴防护口罩. 眼睛防护; 一般不需特殊防护，高浓度时要戴化学安全防护眼镜. 手防护; 长期接触高浓度时，戴防护手套. 其它; 其它工作现场严禁吸烟，注意个人清洁卫生，避免长期反复接触. 理化性质. 外观与性状; 无色透明液体，有香蕉气味，易挥发. 分子式; C7H14O2; 相对分子量; 130.1849. 熔点（℃）; 无; 沸点（℃）; 149.25. 闪点（℃）; 25; 相对密度（空气=1）; 0.8756. 溶解性; 与乙醇、乙醚、苯、氯仿、二硫化碳等有机溶剂混溶。难溶于水。20℃时在水中溶解0.18g/100ml。. 主要用途; 用作油漆、涂料、香料、化妆品、粘结剂、人造革等的溶剂，用作青霉素生产的萃取剂，也可用作香料. （2）风险因素分析 项目主要环境危险性为各类有毒、可燃液体原辅料仓库因管理不善而引发危险化学品泄漏或火灾的风险，可能会造成附近人员的人身伤害和周围环境的污染。 （3）风险潜势判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表4-12确定环境风险潜势。 表4-12 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; IV+; IV; Ⅲ; Ⅲ. 环境高度敏感区（E1）; IV; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境高度敏感区（E1）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：IV+为极高环境风险. 根据上表可知，风险潜势由危险物质及工艺系统危险性（P）与环境敏感程度（E）共同确定，而P的分级由危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M）共同确定。 危险物质数量与临界量比值（Q）为每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 中对应临界量的比值Q，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；当存在多种危险物质时，则按照下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当 Q＜1 时，该项目风险潜势为 I； 当Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 （4）评价等级判定 危险物质数量与临界量比值（Q） 该项目天那水年用量0.2t，日常存储量0.05t。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C及本项目主要原辅材料消耗及产品情况，确定项目Q值如下： Q=q1/Q1 +q2/Q2 +…+qn /Qn 式中：q1，q2，…，qn ———每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn ———每种危险物质的临界量，t。 表4-13 项目危险物质与临界量比值Q计算结果 序号; 危险物质名称; 临界量Q（t）; 最大量q（t）; q/Q. 1; 天那水; 500t; 0.05t; 0.0001. 本项目危险化学品物质数量与临界量比值为0.0001，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C可知，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 环境风险评价等级判定 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目设计的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为III，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。 表4-14 评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 综上所述，本项目评价工作等级为简单分析。 （5）风险防范措施 本项目主要的风险是危险化学品泄漏后可能对附近人员中毒风险或遇火星产生爆炸风险，进而对周围环境造成污染的风险。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014），低层建筑室内消火栓给水系统的消防用水量是扑救初期火灾的用水量，考虑到仓库内一般平时无人，着火后人员进入仓库使用室内消火栓的可能性不大，因此，对于高度≤24m，体积≤1500m3的丙类仓库，可在仓库的门口处设置室内消火栓，故采用1支水枪的消防用水量计算事故应急池容积。消防水量≥15L/s，灭火时间取1hmin，则消防废水量为54m3，所以建议企业设立不小于54m3的事故应急池，用于收集消防废水。 企业应从工艺生产、建筑物防火处理、消防及加强管理等方面入手，努力降低风险事故的发生概率。根据该企业生产过程中存在的各种风险事故因素，提出如下防范措施： ①仓库管理人员加强存放液体原辅料仓库的日常管理，桶装液体原辅料搬运时轻拿轻放、摆放整齐。 ②应派专人巡逻，对液体原辅料包装桶的完好性进行检查，及时发现出现渗漏的包装桶并采取有效补救措施，将事故发生概率降至最低。 ③制定有毒有害液体原辅料泄漏的有关应急处置方案，加强职工培训，增强防范意识及应急能力，将事故危害将至最低。 ④加强固废管理，设专人管理危废暂存间，确保全部危险废物依法规范化处置，避免危险废物引起环境污染事件。 （5）应急预案 由于自然灾害或人为原因，当事故灾害不可避免的时候，有效的应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。所以，如果在事故灾害发生前建立完善的应急救援系统，制定周密的救援计划，而在灾害发生的时候采取及时有效的应急救援行动，以及系统的恢复和善后处理，可以拯救生命、保护财产、保护环境。事故救援计划应包括以下内容： ①应急救援系统的建立和组成； ②应急救援计划的制定； ③应急培训和演习； ④应急救援行动； ⑤现场清除与净化； ⑥系统的恢复和善后处理。 事故应急预案应包括以下几个方面： ①停电时的应急预案； ②有毒物料（大量）泄漏时的应急预案； ③发生火灾时的应急预案； ④发生爆炸时的应急预案； ⑤发生人员中毒时的应急预案； ⑥特殊气象条件和自然火灾时的应急预案。 风险应急预案基本内容见表4-15。 表4-15 风险应急预案一览表 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 确定生产车间等为重点防护单元. 2; 应急组织机构、人员; 设立应急救援指挥部. 3; 预案分级响应条件; 可分为危险品泄露事故处理预案，火灾、爆炸事故处理预案等. 4; 应急救援保障; 备有干粉灭火器、二氧化碳灭火器、防毒面具、空气吸收器等，分别布置在各岗位. 5; 报警、通讯联络方式; 常用应急电话号码：急救中心：120，县消防大队：119。由生产部负责事故现场的联络和对外联系，以及人员疏散和道路管制等工作. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 委托当地环保监测站进行应急环境监测，由专人负责协助进行毒物的清洗、消毒等工作。设立事故应急抢险队。. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。如有可能，将漏气钢瓶送至空旷地方或装设适当刻头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 当发生泄漏时，应通知附近的村庄撤离、疏散，同时设立医疗救护队，对事故中受伤人员实施医疗救助、转移，同时负责救援行动中人员、器材、物资的运输工作。. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 当事故无法控制和处理时，切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。待事故消除后恢复生产。. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对厂区邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 在该项目采取本报告提出的风险防范措施的前提下，基本可以避免事故的发生。一旦发生事故，必须按事先拟定的应急方案，进行紧急处理，将事故降低到最低水平。 （6）结论 本项目环境风险潜势为 I，环境风险等级低于三级，在做好上述各项防范措施后， 项目生产过程的环境风险是可控的。 表4-16 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产10万台农牧加工业永磁式料位传感器项目. 建设地点; （湖南）省; （岳阳）市; （君山）区; （/）县; （/）区. 地理坐标; 经度; 112.964815; 纬度; 29.440411. 主要危险物质分布; /. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; （1）废气事故排放会污染周边大气环境。 （2）火灾会污染周边大气环境。. 风险防范措施要求; 加强工艺管理，严格控制工艺指标。加强安全生产教育。 生产车间设专人负责，定期对各生产设备、容器等进行检查维修。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 本项目环境风险潜势为 I，通过采取相应的风险防范措施，项目的环境风险可控。一旦发生事故，建设单位应立即执行事故应急预案，采取合理的事故应急处理措施，将事故影响降到最低限度。. 7、环境管理与监测计划 环境监测是环境管理必不可少的科学手段，通过有效的环境监测，可及时了解项目区的环境质量状况。根据《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ 1031-2019）和项目所在地实际环境情况，公司属于简化管理的屠宰类行业，评价提出项目污染源监测计划（包括废气、废水、噪声）见下列表。 表4-17 大气污染源无组织监测计划 序号; 污染源点位; 监测指标; 监测频次; 排放执行标准. 1; 厂界上风向1#、下风向2#; 颗粒物; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值. VOCs; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A特别排放限值. 表4-18 废水污染源监测计划 序号; 排放口编号; 污染物名称; 监测设施; 手工监测采样方法及个数; 手工监测频次; 手工测定方法. 1; DW001; 流量; 自动 ☑手工; 混合采样(4个混合); 1次/半年; 流量计. pH; 玻璃电极法. 化学需氧量; 重铬酸盐法. 悬浮物; 重量法. 五日生化需氧量; 稀释与接种法. 氨氮; 纳氏试剂分光光度法. 动植物油; 红外光度法. 表4-19 声污染源监测方案 污染源点位; 监测指标; 监测频次; 排放执行标准. 厂界外1m内四周各布设1个点; 等效声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3. 建设单位目前不具备环境监测能力，项目自行环境监测可委托有资质的第三方监测机构进行，建设单位应做好监测报告记录和存档工作。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 焊接 | 烟尘 | 加强车间通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值 |
|  | 灌封废气 | VOCs | 加强车间通风 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A特别排放限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮 | 化粪池 | 执行君山区第二污水处理厂预处理中心接管标准 |
| 声环境 | 机械设备噪声 | 生产设备运行产生的噪声 | 采取隔声、减振垫，防噪、降噪设施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾：环卫部门定期清运 废机油：交由有资质单位处置 全自动灌封机清洗废渣：交由有资质单位处置； 废漆包线：收集后外售 不合格产品：收集后外售 废原料包装桶：厂家回收利用 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 做好防渗防漏工作 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目为租赁标准化厂房，土建工程已结束，水土流失量较小。建筑区内无重点生态环境保护对象，项目在采取污染防治、落实绿化措施的情况下，不会对建筑区域生态环境造成较大影响。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强工艺管理，严格控制工艺指标。加强安全生产教育。 生产车间设专人负责，定期对各生产设备、容器等进行检查维修。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 提高员工环保知识。 |  |  |  |

- 六、结论

湖南信量电子有限公司年产10万台农牧加工业永磁式料位传感器项目，符合国家产业政策，选址合理，总平面布置合理。通过评价分析，建设单位在落实好环保资金和本环评提出的各项污染控制和治理措施，使其对环境的不利影响减少到最小限度，在确保各项污染物达标排放的前提下，从环保的角度来分析，该项目是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 烟尘 |  |  |  | 2.772*10-5t/a |  | 2.772*10-5t/a |  |
|  | VOCs |  |  |  | 0.106t/a |  | 0.106t/a |  |
| 废水 | 废水量 |  |  |  | 600t/a |  | 600t/a |  |
|  | COD |  |  |  | 0.18t/a |  | 0.18t/a |  |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.018t/a |  | 0.018t/a |  |
| 一般工业 固体废物 | 废漆包线 |  |  |  | 0.75t/a |  | 收集后外售 |  |
|  | 不合格产品 |  |  |  | 0.025t/a |  | 收集后外售 |  |
|  | 废原料包装桶 |  |  |  | 0.5t/a |  | 厂家回收利用 |  |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 15t/a |  | 环卫部门 |  |
| 危险废物 | 全自动灌封机清洗废渣 |  |  |  | 0.075t/a |  | 交由资质单位处置 |  |
|  | 废机油 |  |  |  | 0.1t/a |  | 交由资质单位处置 |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

- 编制单位和编制人员情况表

| 项目编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 |  |  |  |  |
| 建设项目类别 |  |  |  |  |
| 环境影响评价文件类型 |  |  |  |  |
| 一、建设单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| 法定代表人（签章） |  |  |  |  |
| 主要负责人（签字） |  |  |  |  |
| 直接负责的主管人员（签字） |  |  |  |  |
| 二、编制单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| 三、编制人员情况 |  |  |  |  |
| 1.编制主持人 |  |  |  |  |
| 姓名 | 职业资格证书管理号 |  | 信用编号 | 签字 |
| 2.主要编制人员 |  |  |  |  |
| 姓名 | 主要编写内容 |  | 信用编号 | 签字 |

注：该表由环境影响评价信用平台自动生成